ПРОЕКТ

Утверждены

решением Совета депутатов

Можайского муниципального района

от _____________ № _____________

- Местные нормативы градостроительного проектирования

- сельского поселения Бородинское Можайского муниципального района Московской области

- 1. Общие положения

- 1.1.	Основные понятия, используемые в местных нормативах градостроительного проектирования сельского поселения Бородинское Можайского муниципального района Московской области.

- 1.1.1.	В местных нормативах градостроительного проектирования сельского поселения Бородинское Можайского муниципального района Московской области (далее – местные нормативы) используются следующие основные понятия:

- блокированные жилые дома – жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет индивидуальный выход на территорию общего пользования;

- градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий поселения, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства,  реконструкции объектов капитального строительства;

- граница населенного пункта – граница, отделяющая земли населенных пунктов (земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов) от земель иных категорий;

- домовладение – жилой дом (дома) и обслуживающие его (их) строения и сооружения, находящиеся на обособленном земельном участке;

- жилой квартал – территория, ограниченная улицами, проездами, проходами, дорогами, пешеходными аллеями, естественными рубежами;

- здание – результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания (жилое здание) и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;

инвалид – лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, в том числе с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением функций зрения и слуха, приводящими к полной или частичной утрате лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обучаться и заниматься трудовой деятельностью;

- индивидуальные жилые дома – отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

коэффициент застройки жилого квартала – отношение площади территории, застроенной жилыми домами (суммарной площади горизонтальных сечений жилых домов на уровне цоколя, включая выступающие части), к площади территории жилого квартала, выраженное в процентах.

многоквартирный дом (многоквартирный жилой дом) – жилое здание с числом квартир две и более, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, на котором размещен жилой дом, либо в помещения общего пользования в таком здании. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством;

- объекты местного значения – объекты и (или) территории, которые необходимы для решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации переданных в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации государственных полномочий, а также объекты и (или) территории, которые оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов;

плотность застройки жилого квартала – отношение суммарной поэтажной площади в квадратных метрах наземных частей многоквартирных домов в габаритах наружных стен, включая входящие в состав многоквартирного дома встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории в гектарах жилого квартала;

- помещение – часть здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;

- природный объект – естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства;

- сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;

- средняя этажность многоквартирных домов – отношение суммарной поэтажной площади наземной части многоквартирных домов в габаритах наружных стен, включая входящие в состав многоквартирного дома встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории, застроенной этими домами;

стоянка автомобильного транспорта (автостоянка) – здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная для постоянного или временного хранения (стоянки) автомобилей;

- территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); к озелененной территории общего пользования относится часть территории общего пользования, на которой располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы, в пределах которой часть поверхности занята растительным покровом;

улица – территория общего пользования населенного пункта, ограниченная красными линиями, предназначенная для движения всех видов наземного транспорта, пешеходов, размещения инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, водоотвода с прилегающих территорий и включающая в себя планировочные и конструктивные элементы, защитные и искусственные сооружения, элементы обустройства улиц и площадей;

- улично-дорожная сеть – сеть улиц (улицы, проезды, переулки) и дорог в границах населенного пункта, классифицируемых в зависимости от функционального назначения в планировочной структуре населенного пункта;

- фасад здания – наружная сторона здания, различают главный, уличный, боковой, задний, дворовый фасады.

1.1.2.	Помимо понятий, перечисленных в местных нормативах, используются понятия, применяемые в федеральных законах и законах Московской области; в национальных стандартах и сводах правил; в нормативах градостроительного проектирования Московской области.

1.2.	Местные нормативы разрабатываются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития  Московской области»,  Законом Московской области  30.03.2005 № 95/2005-ОЗ «О статусе и границах Можайского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований», постановлением Правительства Московской области от 16.01.2012 № 24/54 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области», с учетом законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, земельного, лесного, водного законодательств, законодательства об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иного законодательства Российской Федерации и Московской области.

1.3.	 Местные нормативы являются муниципальным правовым актом органов местного самоуправления сельского поселения Бородинское, устанавливающим требования к планировочной организации поселения и параметрам застройки населенных пунктов, находящихся в границах сельского поселения Бородинское (далее – населенные пункты поселения), и входят в систему муниципальных правовых актов по организации градостроительной деятельности в сельском поселении Бородинское.

- 1.4.	Местные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной, транспортной инфраструктур, благоустройства территории).

- 1.5.	Местные нормативы разрабатываются в целях:

- -	организации управления градостроительной деятельностью в сельском поселении Бородинское средствами установления требований к объектам территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования;

- -	обоснованного определения параметров развития территорий сельского поселения Бородинское при подготовке Генерального плана, с последующим уточнением, осуществляемым на этапах градостроительного зонирования и планировки территории;

- -	сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при реализации решений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования.

1.6.	Задачами применения местных нормативов является создание условий для:

-	преобразований пространственной организации сельского поселения Бородинское, обеспечивающих современные стандарты организации территорий населенных пунктов поселения жилого, производственного, рекреационного назначения;

-	планирования территорий поселения под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства территории);

-	обеспечения доступности объектами социального и коммунально-бытового назначения для населения (включая инвалидов);

-	сохранения индивидуальных особенностей населенных пунктов поселения;

-	сохранения самобытности жилой среды в населенных пунктах поселения на основе традиционных ценностных предпочтений местного сообщества.

- 1.7.	Местные нормативы обязательны для применения всеми субъектами градостроительной деятельности при подготовке, согласовании, утверждении и реализации Генерального плана (а также при внесении в него изменений), Правил землепользования и застройки (а также при внесении в них изменений), документации по планировке территорий (в том числе застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии), при архитектурно-строительном проектировании.

- 1.8.	При подготовке, согласовании, утверждении и реализации Генерального плана (а также при внесении в него изменений), Правил землепользования и застройки (а также при внесении в них изменений), документации по планировке территорий (в том числе застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии), при архитектурно-строительном проектировании кроме местных нормативов и нормативов градостроительного проектирования Московской области применяются требования технических регламентов, национальных стандартов, норм, правила и требования, установленными органами государственного контроля (надзора).

- 1.9.	Местные нормативы не применяются в границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 19.03.2012 №194 утверждены границы территории объекта культурного наследия федерального значения достопримечательного места «Бородинское поле и памятники на нем», а также характер ее использования, ограничения и требования к хозяйственной деятельности, проектированию и строительству. В границах территории зон охраны объектов культурного наследия местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

2. Расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения (показатели территориального типа характеристик среды поселения и населенных пунктов поселения)

2.1. Сельское поселение Бородинское входит в состав Волоколамско-Можайской рекреационно-аграрной устойчивой системы расселения Московской области. Населенные пункты, находящиеся в границе сельского поселения Бородинское (далее населенные пункты поселения; населенные пункты), относятся к категориям сельских населенных пунктов. Административным центром сельского поселения Бородинское является посёлок Бородино.

2.2. В целях местных нормативов населенные пункты поселения в зависимости от численности населения подразделяются на группы в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Численность населения (тыс. человек) | Населенные пункты поселения |
| --- | --- |
| от 0,2 до 1 | посёлок Бородино, посёлок Бородинское Поле, посёлок учхоза «Александрово» |
| менее 0,2 | деревня Антоново, деревня Бабынино, деревня Беззубово, деревня Бородино, посёлок Бородинского лесничества, посёлок Бородинского музея, деревня Валуево, деревня Воронцово, посёлок Ворошилово, деревня Головино, деревня Горки, деревня Горячкино, деревня Грязи, деревня Доронино, деревня Ковалёво, деревня Косьмово, деревня Красноиншино, деревня Криушино, деревня Крылатки, деревня Крюково, деревня Кубаревка, деревня Левашово, посёлок леспромхоза, деревня Логиново, деревня Малые Решники, деревня Новое Село, деревня Новомихайловка, деревня Подсосенье, деревня Поздняково, деревня Поминово, деревня Псарёво (север), деревня Псарёво (юг), деревня Романцево, деревня Семёновское, посёлок станции Колочь, деревня Старое Село, деревня Татариново, деревня Троица, деревня Тушков Городок, деревня Фалилеево, деревня Фомкино, деревня Черняки, деревня Шевардино |

2.3. Показатели для расчета предельных параметров территорий различного функционального назначения (функциональных зон) и элементов планировочной структуры населенных пунктов.

2.3.1. На территориях жилого назначения предусматривается застройка жилыми домами следующих видов:

- многоквартирными жилыми домами;

- блокированными жилыми домами;

- индивидуальными жилыми домами.

2.3.2. Элементом планировочной структуры территорий, застраиваемых жилыми домами, является жилой квартал.

2.3.3. Для расчета предельно допустимых параметров застройки жилого квартала (части жилого квартала) многоквартирными жилыми домами используются показатели - максимальный коэффициент и максимальная плотность застройки в зависимости от средней этажности, приведенные в таблице 2.

Таблица 2

| Средняя этажность многоквартирных жилых домов в жилом квартале | Максимальный коэффициент застройки жилыми домами, % | Максимальная плотность застройки жилыми домами, кв.м/га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 44,7 | 4470 |
| 2 | 35,9 | 7190 |
| 3 | 29,7 | 8920 |

При определении этажности надземной части жилого дома в число этажей включаются все надземные этажи кроме технического, в том числе мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

2.3.4. Для расчета предельно допустимых параметров застройки жилого квартала (части жилого квартала) блокированными жилыми домами используются показатели - максимальный коэффициент и максимальная плотность застройки в зависимости от средней этажности, приведенные в таблице 3.

Таблица 3

| Средняя этажность блокированных жилых домов в жилом квартале | Максимальный коэффициент застройки жилыми домами, % | Максимальная плотность застройки жилыми домами, кв.м/га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 48,2 | 4820 |
| 2 | 40,7 | 8130 |
| 3 | 35,5 | 10660 |

2.3.5. Показатель минимальной потребности населения в озелененных территориях общего пользования принимается:

для населенных пунктов с численностью населения 1 тыс. человек и более – 0,72 га/тыс. чел.;

для населенных пунктов с численностью населения менее 1 тыс. челоек – 0,74 га/тыс. чел.

2.3.6. Для жителей многоквартирных жилых домов пешеходная доступность в населенном пункте до сквера и сада принимается не более 500 м, до парка – не более 1200 м.

2.3.7.  Для жителей населенного пункта транспортная доступность зон массового отдыха населения, расположенных за границей населенного пункта, принимается не более 20 минут.

2.3.8. Для расчета предельных параметров проектируемых территорий производственного назначения в населенных пунктах в части допустимой интенсивности использования территорий применяется показатель - максимальный коэффициент застройки земельного участка, установленный в нормативах градостроительного проектирования Московской области и приведенный в таблице 4.

Таблица 4

| Виды объектов | Максимальный коэффициент застройки земельного участка, процент |
| --- | --- |
| 1. Коммунальные объекты (производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; сбор, очистка и распределение воды; удаление сточных вод и отходов) | 60 |
| 2. Складские объекты | 60 |
| 3. Объекты транспорта | 40 |
| 4. Объекты оптовой торговли | 60 |
| 5. Производственные объекты: |  |
| производство пищевых продуктов | 50 |
| текстильное и швейное производство | 65 |
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | 65 |
| обработка древесины и производство изделий из дерева | 45 |
| производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них | 45 |
| издательская и полиграфическая деятельность | 55 |
| химическое производство | 50 |
| производство резиновых и пластмассовых изделий | 50 |
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 45 |
| производство машин и оборудования | 55 |
| производство оптического и электрооборудования | 60 |
| производство транспортных средств и оборудования | 55 |
| производство мебели | 45 |
| обработка вторичного сырья | 50 |

2.4. Показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения и их доступности для населения.

2.4.1. Виды и примерный состав объектов социального и коммунально-бытового назначения, которые могут размещаться в населенных пунктах поселения, приведены в таблице 5. При определении минимально необходимых размеров территории для размещения в поселении указанных объектов применяется показатель - минимальная удельная площадь территории для размещения объектов в расчете на 1 тыс. человек.

Таблица 5

| Вид объектов | Примерный состав объектов | Минимальная удельная площадь территории, га/тыс.чел. |
| --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры и спорта | Спортивный зал, физкультурно-оздоровительные комплекс, стадион, спортивная площадка | 0,34(0,024) |
| Объекты торговли и общественного питания | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров, торговый центр, рынок, ярмарка, кулинария, пункт общественного питания, кафе, столовая, ресторан | 0,21 |
| Объекты коммунально - бытового назначения | Приемный пункт химчистки и прачечной, парикмахерская, ателье, мастерские по пошиву и ремонту одежды, обуви, ремонтные мастерские бытовой техники и электроники, гостиница, баня, предприятие жилищно-коммунальных услуг, аварийно-ремонтная служба, аварийно-спасательная служба, общественный туалет | 0,05 |
| Объекты связи, финансового и делового назначения | Отделение почтовой связи, отделение банка, междугородный переговорный пункт, юридическая консультация, нотариальная контора, ломбард | 0,11 |
| Объекты здравоохранения | Больница, аптека, молочная кухня, пункт оказания первой медицинской помощи, амбулаторно-поликлиническое учреждение | 0,055 |
| Объекты образования | Учреждения дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, учреждения дополнительного образования детей (детско-юношеская спортивная школа, музыкальная школа, школы искусств) | 0,84 (0,79) |
| Объекты культуры | Библиотека, клуб или учреждение клубного типа, музей | 0,027 |
| Административные и управленческие объекты | Объекты органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений, подразделений полиции, пожарного депо | 0,05 |

Примечания:

- Для отдельно взятого населенного пункта допускается неполный набор объектов, обслуживающих его жителей. Недостающие объекты обслуживания могут размещаться на территории других населенных пунктов поселения.

- Административные объекты, объекты здравоохранения, образования, культуры, связи, коммунального и бытового назначения, обслуживающие жителей поселения, размещаются преимущественно в населенных пунктах с численностью населения боле 0,2 тыс. человек и отдельных населенных пунктах с меньшей численностью населения.

- В строке «Объекты физической культуры и спорта» в скобках приведен показатель без учета стадионов и спортивных площадок (плоскостных спортивных сооружений).

- В строке «Объекты образования» в скобках приведен показатель для учреждений дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования.

2.4.2. Минимально необходимые площади земельных участков в зависимости от емкостных характеристик (вместимость, мощность, пропускная способность) размещаемых на них объектов социального и коммунально-бытового назначения рекомендуется принимать в соответствии с приложением к местным нормативам.

2.4.3. Транспортная доступность объектов здравоохранения для жителей населенных пунктов, в которых указанные объекты отсутствуют, принимается не более 20 минут.

2.4.4. Пешеходная доступность от места жительства до объектов социального и коммунально-бытового назначения в границах населенного пункта принимается не более указанной в таблице 6.

Таблица 6

| Виды объектов | Пешеходная доступность, не более, м |
| --- | --- |
| Объекты физической культуры и спорта | 1500 |
| Клуб, библиотека | 1500 |
| Больница, амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт | 1200 |
| Аптека, аптечный пункт | 800 |
| Объекты торговли, общественного питания и коммунально - бытового назначения | 800 |
| Отделения связи, банка | 1500 |

2.4.5. Для жителей населенного пункта поселения доступность общеобразовательных учреждений, расположенных за границей населенного пункта, принимается: пешеходная не более 4 км, транспортная на школьном автобусе или транспорте общего пользования не более 20 минут.

2.4.6. Для жителей населенного пункта поселения доступность дошкольного общеобразовательного учреждения, расположенного за границей населенного пункта, на индивидуальном транспорте или транспорте общего пользования не превышает 20 минут.

2.5. Показатели обеспечения объектами транспортной инфраструктуры и их доступности для населения.

2.5.1. Расчетный уровень автомобилизации населения при проектировании объектов транспортной инфраструктуры принимается 420 автомобилей на 1 тыс. человек.

2.5.2. Плотность улично-дорожной сети, обслуживающей застройку многоквартирными жилыми домами с квартальной структурой в населенном пункте, принимается не менее 6,6 км/кв. км.

2.5.3. Плотность улично-дорожной сети, обслуживающей застройку индивидуальными жилыми домами с квартальной структурой в населенном пункте, принимается не менее 9,0 км/кв. км.

2.5.4. Пешеходная доступность от места жительства до ближайшей остановки пассажирского транспорта общего пользования в населенном пункте не более 800 м, а в зонах застройки многоквартирными жилыми домами – не более 500 м.

2.5.5. Параметры строящихся и реконструируемых объектов улично-дорожной сети населенных пунктов поселения приведены в таблице 7.

Таблица 7

| Объекты улично-дорожной сети | Ширина в красных линиях, не менее, м | Ширина полосы движения, м | Число полос движения |
| --- | --- | --- | --- |
| Главная улица | 25 | 3,5 | 2-4 |
| Жилые улицы: |  |  |  |
| основная | 20 | 3,0 | 2 |
| второстепенная | 15 | 2,75 | 2 |
| Проезд: |  |  |  |
| основной | 8 | 2,75-3,0 | 1 |
| хозяйственный | 10 | 4,0 | 1 |

2.5.6. Проезжие части второстепенных жилых улиц с односторонней индивидуальной жилой застройкой и тупиковые проезды допускается предусматривать совмещенными с пешеходным движением без устройства отдельного тротуара.

2.5.7. Планируемая обеспеченность местами для хранения легковых автомобилей жителей поселения в гаражах и на автостоянках принимается равной 100% соответствующего расчетного количества транспортных средств.

2.5.8. Показатель потребности в территориях, предназначенных для размещения гаражей и стоянок постоянного хранения индивидуального автомобильного транспорта, принимается не менее 8 кв. м на жителя на территориях, застроенных многоквартирными жилыми домами.

2.5.9. Расстояние от многоквартирного жилого дома до гаражей или стоянок, предназначенных для постоянного хранения легковых автомобилей жителей этого дома, принимать не более 800 метров.

2.5.10. На территориях, застроенных индивидуальными и блокированными жилыми домами, стоянки индивидуального автомобильного транспорта предусматриваются в пределах земельных участков, на которых размещаются эти дома.

2.5.11. Места для хранения личного автомобильного транспорта инвалидов предусматриваются на расстоянии не более 100 м до входа в многоквартирные жилые дома, в которых проживают инвалиды, в объекты социального и коммунально-бытового назначения, в организации, использующие труд инвалидов.

2.5.12. При размещении на территории населенного пункта объектов социального и культурно-бытового назначения для работников и посетителей объектов предусматриваются приобъектные автостоянки (парковки) с количеством парковочных мест в зависимости от вида и вместимости объектов в соответствии с таблицей 8.

Таблица 8

| Виды объектов | Количество парковочных мест |
| --- | --- |
| Офисы и административные здания | 1 место на 50-60 кв.м общей площади здания |
| Магазины | 1 место на 40-50 кв.м общей площади, но не менее 2 мест на объект |
| Спортивные залы | 1 место на 5-7 мест в раздевалке |
| Кафе, ресторан | 1 место на 7-10 посадочных мест, но не менее 4 мест на объект |
| Поликлиника | 1 место на 30-50 посещений в смену, но не менее 4 мест на объект |
| Больница | 1 место на 15-20 койко-мест, но не менее 4 мест на объект |
| Отделение милиции | 3 места на объект |
| Учреждения общего и профессионального образования | 1 место на 25 учащихся, но не менее 4 мест на объект |
| Дошкольные детские учреждения | 3 места на объект |
| Отделение связи | 2 места на объект |
| Отделение банка | 2 места на объект |
| Баня | 1 место на 6-7 мест |

2.5.13. На автостоянках при объектах торговли, сферы услуг, объектах здравоохранения, спортивных и культурно-зрелищных объектах следует предусматривать не менее 10 % общего числа парковочных мест для автомобилей инвалидов, но не менее одного места.

2.5.14. Площадь территории для размещения одного автомобиля на автостоянках принимается 22,5 кв.м. При устройстве автостоянок в уширениях проезжих частей улиц и проездов площадь для размещения одного автомобиля принимается 18,0 кв.м.

2.5.15. Автозаправочные станции проектируются из расчета одна топливораздаточная колонка на 500 легковых автомобилей, принимая площадь земельных участков для размещения станций не менее:

на 2 колонки               - 0,1га;

на 4 колонок               - 0,2 га.

2.5.16. Станции технического обслуживания автомобилей проектируются из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая площадь земельных участков для размещения станций не менее:

на 5 постов                 - 0,5га;

на 10 постов               - 1,0 га.

2.6. Показатели обеспечения объектами инженерной инфраструктуры.

2.6.1. Основные объекты инженерной инфраструктуры, сгуппированые по целевому назначению приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Назначение объектов инженерной инфраструктуры | Состав объектов |
| --- | --- |
| Электроснабжение | Понижающие станции |
|  | Линии электропередачи |
| Газоснабжение | Газораспределительные станции |
|  | Газонаполнительные пункты |
|  | Газопроводы высокого давления |
|  | Газопроводы среднего давления |
| Теплоснабжение | Теплоэлектроцентрали |
|  | Котельные |
|  | Магистральные сети |
| Водоснабжение | Водозаборы |
|  | Водоочистные сооружения |
|  | Насосные станции |
|  | Магистральные сети |
| Водоотведение | Канализационные очистные сооружения |
|  | Головные канализационные насосные станции |
|  | Канализационные насосные станции |
|  | Магистральные сети |
| Снабжения топливом | Газохранилища |
|  | Газгольдеры |
|  | Склады топлива (угля, дров) |

2.6.2. Потребности в территориях, предназначенных для размещения объектов инженерной инфраструктуры  в границах населенных пунктов поселения, определяется из расчета не менее 0,1 га на 1 тыс. человек.

2.6.3.  Показатели обеспечения жителей поселения объектами газоснабжения принимаются в виде удельного месячного расхода природного газа на коммунально-бытовые нужды в расчете на одного жителя в месяц, установленные постановлением Правительства Московской области от 09.11.2006 № 1047/43 «Об утверждении нормативов потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа», приведены в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Направления использования природного газа | Единица измерения | Нормативы потребления природного газа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения | м3/чел. (в месяц) | 10,0 |
| 2 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | м3/чел. (в месяц) | 23,1 |
| 3 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения | м3/чел. (в месяц) | 11,6 |
| 4 | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя | м3/чел. (в месяц) | 13,1 |
| 5 | Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) | м3/кв. м отапливаемой площади (в месяц) | 7,0 |
| 6 | Прочие цели (отопление нежилых помещений) | м3/кв. м отапливаемой площади (в месяц) | 26,0 |

2.6.4. При наличии установленных и подключенных бытовых газовых плит и газовых водонагревателей в жилых помещениях (жилых домах, квартирах, комнатах) в случае отсутствия в них постоянно проживающих граждан, объем потребления природного газа рекомендуется определять в целом на жилое помещение (жилой дом, квартиру, комнату), исходя из среднестатистического количества членов семьи в Московской области.

2.6.5. Показатели обеспечения жителей поселения объектами электроснабжения принимаются в виде норматива потребления электрической энергии для дома, установленного постановлением Правительства Московской области от 29.08.2008                    № 746/29 «О Методике расчета региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемых при составлении прогноза консолидированного бюджета Московской области на соответствующий финансовый год» и составляют для дома, оборудованного:

1) газовыми плитами - 50 кВтч/чел. в месяц, или 2,78 кВтч/кв. м общей площади жилья в месяц;

2) электрическими плитами - 70 кВтч/чел. в месяц, или 3,89 кВтч/кв. м общей площади жилья в месяц.

2.6.6. Показатели обеспечения жителей поселения объектами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения принимаются в виде  нормативов потребления коммунальных услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (при отсутствии приборов их учета), которые в соответствии с частью 1 статьи 157 Жилищным кодексом Российской Федерации должны быть утверждены органами государственной власти Московской области.

2.6.7. До утверждения органами государственной власти Московской области нормативов, перечисленных в п.2.4.6. местных нормативов, при проектировании объектов инженерной инфраструктуры рекомендуется учитывать соответствующие нормативы, установленные правовыми актами органов местного самоуправления Можайского муниципального района и сельского поселения Бородинское, в том числе  решением Совета депутатов Можайского муниципального района Московской области от 19.12.2007 № 426/51 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг и тарифов на коммунальные услуги для населения, проживающего в Можайском муниципальном районе».

2.6.8. В населенных пунктах поселения, не имеющих централизованного водоснабжения, предусматриваются водозаборные узлы, обеспечивающие потребности населения в воде на жилищно-коммунальные нужды и пожаротушение.

2.6.9. Максимальные размеры земельных участков для размещения водоочистных сооружений в зависимости от их производительности приведены в таблице 11.

Таблица 11

| Производительность, тыс.м3/сут | Площадь, га |
| --- | --- |
| До 0,1 | 0,3 |
| Св.0,1 до 0,4 | 0,35 |
| Св.0,4 до 0,8 | 0,4 |

2.6.10.Для отдельно стоящих неканализованных индивидуальных домов при расходе сточных вод до 1 м3/сут допускается применение гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения полной биологической очистки.

2.6.11. Максимальный размер земельного участка для понизительных подстанций напряжением 35 кВ и выше принимается 0,6 га.

2.6.12. Максимальные размеры земельных участков для размещения котельных в зависимости от их производительности приведены в таблице 12.

Таблица 12

| Теплоизводительность, Гкал/ч | Площадь, га |
| --- | --- |
| До 5 | 0,7 |
| От 5 до 10 | 1,0 |

2.6.13. Газораспределительные станции и газонаполнительные пункты необходимо размещать за границами населенных пунктов поселения. Размеры земельных участков для газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов принимаются не более 0,5 га.

2.6.14. Размещение подземных инженерных сетей, за исключением газовых сетей низкого давления и кабельных сетей, предусматриваются преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог.

2.6.15. Размещение газовых сетей низкого давления и кабельных сетей (силовые, связи, сигнализации и диспетчерские) предусматривать вне пределов поперечных профилей улиц и дорог.

2.7. Показатели обеспечения объектами благоустройства территории

2.7.1. Часть земельного участка, предназначенного для размещения многоквартирного жилого дома, незастроенная непосредственно многоквартирным жилым домом, образует придомовую территорию с элементами благоустройства и обслуживания дома, включая:

1) подходы и подъезды к дому;

2) автостоянки для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата и гостевые автостоянки;

3) территории зеленых насаждений с площадками для отдыха, игр и занятий физической культурой;

4) хозяйственные площадки для мусоросборников, сушки белья, хозяйственных построек жителей дома.

2.7.2. Для расчета минимального размера элемента придомовой территории используется  показатель минимальной удельной площади элемента придомовой территории. Удельная площадь элемента придомовой территории определяется как отношение площади элемента придомовой территории в квадратных метрах, к общей площади помещений многоквартирного жилого дома. Показатель минимальной удельной площади для элементов придомовой территории (кроме подходов и подъездов к дому) приведен в таблице 13.

Таблица 13

| Элемент придомовой территории многоквартирного жилого дома | Минимальная удельная площадь элемента придомовой территории |
| --- | --- |
| Гостевая автостоянка и автостоянка для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата | 0,09 |
| Территория зеленых насаждений с площадками для отдыха, игр и занятий физической культурой | 0,47 |
| Хозяйственные площадки для мусоросборников и хозяйственных построек жителей дома | 0,03 |

2.7.3. Придомовые площадки размещаются от окон жилых и общественных зданий на расстоянии не менее:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м,

- для отдыха взрослого населения - 10 м,

- для занятий физической культурой  	- 10 м (спортивные площадки для футбола, хоккея и других командных игровых видов спорта - 40м),

- для мусоросборников - 20 м.

2.7.4. Расстояния от хозяйственных площадок для мусоросборников до площадок для отдыха, игр и занятий физической культурой; а также до границ детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений следует принимать не менее 20 м, а до наиболее удаленного входа в многоквартирный жилой дом - не более 100 м.

2.7.5. Хозяйственные площадки на территориях, застроенных индивидуальными жилыми домами, размещаются на приусадебных участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых из расчета один контейнер на 10-15 домов, но не далее чем в 100 м от входа в дом).

2.7.6. К каждому земельному участку индивидуальной застройки предусматриваются проезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м с устройством необходимых разъездных карманов.

2.7.7. Тупиковые проезды заканчиваются разворотными площадками размерами 15х15 м.

2.7.8. Минимальные расстояния от индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек на одном земельном участке до индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках принимаются в соответствии с требованиями технических регламентов.

2.7.9. На земельном участке расстояние от его границы до стены индивидуального жилого дома принимается не менее 3 м, до хозяйственных построек - не менее 1 м.

2.7.10. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома принимается не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) –                 не менее 25 м.

2.7.11. Общественные туалеты размещаются на расстоянии не менее 50 м от жилых и общественных зданий из расчета один прибор на 1 тыс. человек.

3. Расчетные показатели обеспечения сохранения индивидуальных особенностей населенных пунктов поселения (показатели пространственного типа характеристик среды населенных пунктов поселения)

3.1. Показатели пространственного типа характеристик среды населенных пунктов поселения (далее – показатели пространственного типа) нацелены на обеспечение соответствия средовых характеристик населенных пунктов поселения современным стандартам качества организации территорий населенных пунктов поселения жилого, производственного и рекреационного назначения, планировочную организацию населенных пунктов поселения, соразмерную преобладающим морфологическим типам застройки населенных пунктов поселения.

3.2. Показатели пространственного типа определяются на основе анализа информации об особенностях пространственной организации населенных пунктов поселения. При определении особенностей пространственной организации населенных пунктов поселения выявляются морфологический тип застройки (качественные характеристики) и количественные характеристики населенных пунктов поселения.

3.3. В целях местных нормативов в зависимости от морфологического типа застройки (качественных характеристик) населенные пункты поселения подразделяются на группы в соответствии с таблицей 14.

Таблица 14

| № группы населенных пунктов | Наименование населенного пункта поселения | Количество домовладений | Морфологический тип застройки населенного пункта поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Грязи | 1-20 | Сельский традиционный, линейный простой, сформированный вдоль одной главной улицы/дороги или реки (притрактовый, прирусловый) |
|  | деревня Косьмово |  |  |
|  | деревня Малые Решники |  |  |
|  | деревня Романцево | 21-50 |  |
|  | деревня Фалилеево |  |  |
|  | деревня Горячкино |  |  |
|  | деревня Фомкино |  |  |
|  | деревня Головино |  |  |
|  | деревня Валуево |  |  |
|  | деревня Ковалёво | 51-90 |  |
|  | деревня Татариново |  |  |
| 2 | деревня Доронино | 1-20 | Сельский традиционный, линейный усложненный, сформированный вдоль двух-трех пересекающихся улиц/дорог (крестообразный, Т-образный, Г-образный) |
|  | посёлок Бородинского лесничества |  |  |
|  | деревня Кубаревка | 21-50 |  |
|  | деревня Черняки |  |  |
|  | станции Колочь |  |  |
|  | деревня Воронцово |  |  |
|  | деревня Псарёво (юг) |  |  |
|  | деревня Тушков Городок |  |  |
|  | деревня Левашово |  |  |
|  | деревня Новое Село |  |  |
|  | деревня Бабынино |  |  |
|  | деревня Поминово |  |  |
|  | деревня Новомихайловка |  |  |
|  | деревня Красноиншино |  |  |
|  | деревня Псарёво (север) |  |  |
|  | деревня Семёновское | 51-90 |  |
| 3 | деревня Беззубово | 21-50 | Сельский традиционный, ландшафтный, сформированный вокруг/рядом с природным объектом |
|  | деревня Шевардино |  |  |
|  | деревня Бородино | 51-90 |  |
|  | деревня Антоново |  |  |
| 4 | посёлок Бородинского музея | 1-20 | Сельский традиционный, композиционный, сформированный вокруг доминантного объекта культуры/образования |
| 5 | деревня Крюково | 21-50 | Сельский традиционный, с наличием в населенном пункте квартальных структур или групп домовладений |
|  | деревня Подсосенье |  |  |
|  | посёлок учхоза "Александрово" |  |  |
|  | деревня Крылатки | 51-90 |  |
|  | деревня Горки |  |  |
|  | деревня Старое Село |  |  |
|  | деревня Поздняково | 91-160 |  |
|  | деревня Криушино |  |  |
|  | деревня Троица |  |  |
|  | посёлок Бородино | 161-500 |  |
| 6 | посёлок леспромхоза | 1-20 | Сельский традиционный, с фрагментарным включением многоквартирных жилых домов |
|  | посёлок Ворошилово |  |  |
|  | деревня Логиново | 21-50 |  |
|  | посёлок Бородинское Поле | 51-90 |  |

3.4. Количественные характеристики показателей пространственного типа содержат:

- коэффициент обеспеченности территории домовладений территорией общего пользования и природными объектами;

- коэффициент обеспеченности застроенной территории населенного пункта территорией общего пользования и природными объектами;

- коэффициент обеспеченности домовладений территорией общего пользования и природными объектами;

- коэффициент обеспеченности домовладений улично-дорожной сетью в границах населенного пункта.

3.5. Количественные характеристики показателей пространственного типа населенных пунктов поселения приведены в таблице 15

Таблица 15

| № группы населенных пунктов | Наименование населенного пункта поселения | Коэффициент обеспеченности территории домовладений территорией общего пользования и природными объектами | Коэффициент обеспеченности застроенной территории населенного пункта территорией общего пользования и природными объектами | Коэффициент обеспеченнности домовладений населенного пункта территорией общего пользования и природными объектами, кв.м | Коэффициент обеспеченности домовладений улично-дорожной сетью в границах населенного пункта, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Грязи | 18,4% | 13,3% | 273 | 14,8 |
|  | деревня Косьмово |  |  |  |  |
|  | деревня Малые Решники |  |  |  |  |
|  | деревня Романцево |  |  |  |  |
|  | деревня Фалилеево |  |  |  |  |
|  | деревня Горячкино |  |  |  |  |
|  | деревня Фомкино |  |  |  |  |
|  | деревня Головино |  |  |  |  |
|  | деревня Валуево |  |  |  |  |
|  | деревня Ковалёво |  |  |  |  |
|  | деревня Татариново |  |  |  |  |
| 2 | деревня Доронино | 15,6% | 15,3% | 520 | 28,2 |
|  | посёлок Бородинского лесничества |  |  |  |  |
|  | деревня Кубаревка |  |  |  |  |
|  | деревня Черняки |  |  |  |  |
|  | станции Колочь |  |  |  |  |
|  | деревня Воронцово |  |  |  |  |
|  | деревня Псарёво (юг) |  |  |  |  |
|  | деревня Тушков Городок |  |  |  |  |
|  | деревня Левашово |  |  |  |  |
|  | деревня Новое Село |  |  |  |  |
|  | деревня Бабынино |  |  |  |  |
|  | деревня Поминово |  |  |  |  |
|  | деревня Новомихайловка |  |  |  |  |
|  | деревня Красноиншино |  |  |  |  |
|  | деревня Псарёво (север) |  |  |  |  |
|  | деревня Семёновское |  |  |  |  |
| 3 | деревня Беззубово | 38,6% | 27,7% | 911 | 28,3 |
|  | деревня Шевардино |  |  |  |  |
|  | деревня Бородино |  |  |  |  |
|  | деревня Антоново |  |  |  |  |
| 4 | посёлок Бородинского музея | 25,3% | 20,2% | 450 | 49,4 |
| 5 | деревня Крюково | 20,4% | 14,4% | 337 | 20,0 |
|  | деревня Подсосенье |  |  |  |  |
|  | посёлок учхоза "Александрово" |  |  |  |  |
|  | деревня Крылатки |  |  |  |  |
|  | деревня Горки |  |  |  |  |
|  | деревня Старое Село |  |  |  |  |
|  | деревня Поздняково |  |  |  |  |
|  | деревня Криушино |  |  |  |  |
|  | деревня Троица |  |  |  |  |
|  | посёлок Бородино |  |  |  |  |
| 6 | посёлок леспромхоза | 18,6% | 10,2% | 455 | 34,6 |
|  | посёлок Ворошилово |  |  |  |  |
|  | деревня Логиново |  |  |  |  |
|  | посёлок Бородинское Поле |  |  |  |  |

4. Показатели обеспечения сохранения самобытности жилой среды в населенных пунктах поселения (показатели общественного типа характеристик среды населенных пунктов поселения)

4.1. Показатели общественного типа и их характеристики определяются методами и средствами социологии и публичного принятия решений, в порядке, предусмотренном                Решением Совета депутатов Можайского муниципального района Московской области от 19.02.2015 №173/2015-Р «Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Можайского муниципального района Московской области и внесения в них изменений» (принято решением Совета депутатов Можайского муниципального района МО от 18.02.2015 №300/22).

4.2. Показатели общественного типа снижают негативное воздействие градостроительной деятельности на исторически сложившуюся застройку населенных пунктов поселения, обеспечивают градостроительными средствами преемственность качества среды населенных пунктов поселения, исходя из традиционных ценностных предпочтений образа жизни местного сообщества.

4.3. Показатели общественного типа определяются для индивидуального жилого дома и блокированного жилого дома (далее – дом), а также земельного участка, на котором расположен такой дом.

4.4. Показатели общественного типа могут содержать:

- -	соотношения величин сторон предоставляемого земельного участка;

- -	характеристики линии застройки земельного участка;

- -	ориентацию главного фасада дома;

- -	максимальную высоту дома;

- -	количество этажей дома;

- -	соотношения размеров конструктивных элементов дома;

- -	форму и наклон крыши дома;

- -	размеры окон дома, их форму, обрамление;

- -	цветовое решение, материал фасада дома, отношение длины фасада дома к длине фронтальной стороны земельного участка;

- -	допустимые композиционные приемы при оформлении фасада дома;

- -	цвет, материал, высота, проницаемость заборов;

- -	характеристики зеленых насаждений фронтальной части земельного участка;

- -	долю земельного участка, занятую зелеными насаждениями;

- -	соотношение размеров дома с природным и созданным человеком окружением;

- -	иные показатели.

Приложение №1 к Местным нормативам градостроительного проектирования сельского поселения Бородинское Можайского муниципального района Московской области

(рекомендуемое)

Минимальные площади земельных участков для размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения

Таблица 16

| № п/п | Наименование объектов социального и коммунально-бытового назначения | Единица измерения | Характеристика (вместимость, мощность, пропускная способность) объектов | Минимальные удельныепоказатели площади территории на единицу измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кв. м | Га |
| 1. | Дошкольные образовательные учреждения общего типа | Место | до 100 | 40 |  |
| 2. | Общеобразовательные учреждения | Учащиеся | до 400 | 50 |  |
| 3. | Школы-интернаты | Учащиеся | 200 – 300 | 70 |  |
| 4 | Поликлиники, амбулатории, центры общей врачебные практики | 100 посещений в смену | - | - | 0,1 и не менее 0,3 га на объект |
| 5. | Стационары всех типов | Койка | до 50 | 300 |  |
| 6. | Аптеки базовые; аптеки, встроенные или пристроенные к зданиям | Объект |  |  | 0,2 0,05 |
| 7. | Станции скорой медицинской помощи | Специаль-ный автомобиль |  |  | 0,07 и не менее 0,1 на объект |
| 8. | Дома-интернаты (пансионаты) обще-го типа для граждан пожилого воз-раста (престарелых) и инвалидов | Место |  | 100 |  |
| 9. | Дома сестринского ухода | Койка |  | 60 | 0,6-1,2 |
| 10. | Социально-реабилитационные центры | Место |  | 40,0 |  |
| 11. | Торговые центры, предприятия торговли | 100 кв.м. торговой площади | до 250 250-650 |  | 0,08 0,08-0,06 |
| 12. | Рынки розничной торговли | Кв.м. торговой площади | до 600 | 14,0 |  |
| 13. | Рынки сельскохозяйственной продукции | Объект |  |  | 0,7-1,0 |
| 14. | Предприятия общественного питания: в отдельных зданиях; во встроенных зданиях или пристроенные к зданиям | Место Объект | до 50 более 150 |  | : 0,2-0,25 0,1 |
| 15. | Учреждения культуры клубного типа | Объект |  |  | 0,2-0,3 |
| 16. | Библиотеки | Объект |  |  | 0,15 |
| 17. | Культовые здания | 1 тыс. чел. |  | 500 |  |
| 18. | Предприятия бытового обслуживания: в отдельных зданиях; во встроенных зданиях или прист- роенные к зданиям | Рабочее место Объект | 10-50 до 10 |  | 0,1-0,2 0,15 |
| 19. | Бани | Объект |  |  | 0,2-0,4 |
| 20. | Прачечные, химчистки | Объект |  |  | 0,5-1,0 |
| 21. | Кладбища | 1тыс. мест |  |  | 0,24 |
| 22. | Жилищно-эксплуатационные организации | Объект |  |  | 0,3-1,0 |
| 23. | Общественные туалеты | Объект |  | 30,0-80,0 |  |
| 24. | Стадионы | Объект |  |  | 2,1-3,0 |
| 25. | Плоскостные спортивные сооружения | Объект |  |  | 0,1-1,5 |
| 26. | Спортивные залы | Объект |  |  | 0,2-0,5 |

Приложение № 2 к местным нормативам градостроительного проектирования сельского поселения Бородинское Можайского муниципального района Московской области

Пример 1

Дано: на территории жилого квартала площадью Sкв = 28000 м2 размещено 7 жилых многоквартирных жилых домов со следующими параметрами:

| Индекс дома i = 1, 2, …n | Площадь застройки дома, Sз i , м2, | Этажность дома Nэт i |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 2 |
| 2 | 500 | 2 |
| 3 | 1200 | 3 |
| 4 | 1200 | 3 |
| 5 | 1200 | 5 |
| 6 | 1200 | 5 |
| 7 | 1200 | 5 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки.

Требуется: установить соответствие коэффициента застройки Кз кв и плотности застройки Рз кв квартала жилыми домами нормативным значениям.

Решение:

1). Определяется суммарная площадь застройки всех домов в квартале Sз сум   по формуле:

Sз сум  = ∑ Sз i ;

Sз сум  =  500+ 500+1200+ 1200+1200+1200+1200 = 7000 м2.

2). Определяется суммарная поэтажная площадь всех домов в квартале Sэт сум  по формуле:

Sэт сум  = ∑ ( Sз i ×  Nэт i);

Sэт сум  = 500×2+ 500×2+1200×3+ 1200×3+1200×5+1200×5+1200×5 = 27200 м2.

3). Определяется коэффициент застройки Кз кв, плотность застройки Рз кв квартала жилыми домами и средняя этажность домов Nэтср в квартале по формулам:

Кз кв = 100% ×  (Sз сум / Sкв ) ;

Рз кв = Sэт сум / Sкв ;

Nэтср = Sэт сум / Sз сум ;

Кз кв = 100 × 7000 / 28000 = 25,0% ;

Рз кв = 100 × 27200 / 28000= 0,97 м2/м2 , что  эквивалентно 9700 м2/га;

Nэтср = 27200 / 7000 = 3,9.

4). По таблице 1 местных нормативов для полученной нецелочисленной средней этажности  Nэтср = 3,9 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки квартала жилыми домами Kз кв max(5,25)

Kз кв max(3,9) = Kз кв max(3) + (3,9 – 3) × (Kз кв max(4) - Kз кв max(3) ) ;

Kз кв max(3,9) = 29,7 + 0,9 × (25,5 - 29,7) =25,9% .

и соответствующая  плотность застройки квартала Kз кв max(3,9) по формуле:

Рз кв max(3,9) = (Kз кв max ×  Nэт ср) /100% ;

Рз кв max(3,9)  = (25,9× 3,9) /100 = 1,01 м2/м2 , что  эквивалентно 10100 м2/га

или методом линейной интерполяции по табличным значениям.

5). Проверяются условия соблюдения норматива:

Kз кв  ≤ Kз кв max и   Рз кв  ≤ Рз кв max .

Они выполняются, т.к. 25,0 < 25,9  и  9700 < 10100.

Следовательно, коэффициент застройки и плотность застройки квартала жилыми домами в данном примере соответствуют местным нормативам.

Пример 2

Дано: на территории жилого квартала площадью Sкв = 28000 м2 размещено 7 жилых многоквартирных жилых домов со следующими параметрами

| Индекс дома i = 1, 2, …n | Площадь застройки дома, Sз i , м2, | Этажность дома Nэт i |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 2 |
| 2 | 500 | 2 |
| 3 | 1200 | 3 |
| 4 | 1200 | 3 |
| 5 | 1200 | 5 |
| 6 | 1200 | 5 |
| 7 | 1200 | 5 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки. Два двухэтажных дома являются ветхими и планируются к сносу с последующим строительством многоквартирного секционного дома с площадью стандартной секции 300 м2. В квартале проживает 1000 жителей, из них 70 в планируемых к сносу домах.

Требуется: определить параметры планируемого нового дома (этажность и количество секций) при условии соблюдения местных нормативов по застройке квартала и достижения наибольшей суммарной поэтажной площади нового дома, оценить нормативную потребность мест в дошкольных и в общеобразовательных организациях, для жителей нового дома.

Решение:

1). Определяется суммарная площадь застройки всех сохраняемых домов в квартале Sз сум   по формуле:

Sз сум  = ∑ Sз i ;

Sз сум  =  1200+ 1200+1200+1200+1200 = 6000 м2.

2). Определяется суммарная поэтажная площадь сохраняемых домов в квартале Sэт сум   по формуле:

Sэт сум  = ∑ ( Sз i ×  Nэт i);

Sэт сум  = 1200×3+ 1200×3+1200×5+1200×5+1200×5 = 25200 м2.

3). Определяется  средняя этажность сохраняемых домов Nэтср по формуле:

Nэтср = Sэт сум / Sз сум ;

Nэтср = 25200 / 6000 = 4,2.

4). По таблице 1 местных нормативов для полученной нецелочисленной средней этажности  Nэтср = 4,2 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки части территории квартала жилыми домами Kз кв max(4,2)

Kз кв max(4,2) = Kз кв max(4) + (4,2- 4) × (Kз кв max(5) - Kз кв max(4) );

Kз кв max(4,2) = 25,5 + 0,2 × (22,3 – 25,5) =24,9%.

5). Минимальная потребность в территории Sтр в границах квартала  для 5 существующих домов с площадью застройки Sз сум  и средней этажностью Nэтср= 4,2 определяется по формуле:

Sтр = Sз сум  / (Kз кв max / 100%);

Sтр = 6000 / (24,9/ 100) = 24100 м2.

6). Максимальная площадь части квартала, которая может быть выделена для нового строительства S стр = Sкв - Sтр = 28000 – 24100 = 3900 м2

7). На части территории квартала площадью S стр при максимальной (нормативной) плотности застройки Рз кв max может быть построено здание или несколько зданий с суммарной поэтажной площадью Sз сум = S стр × Рз кв max . При максимальной для нового строительства этажности 3 этажа и соответствующей ей максимальной (нормативной) плотности застройки 0,892 м2/м2   Sз сум = 3900 × 0,892 = 3480 м2.   С учетом площади одной трехэтажной секции  3×300 =900 м2  может быть построено  максимум 3 секции общей площадью 900 × 3 =2700 м2.

8). При расчетной обеспеченности жителей площадью дома 28 м2 /чел. (принятой в нормативах градостроительного проектирования Московской области) в новом доме площадью 2700 м2 могут поселиться 2700/28 = 97 человек.

9). Для 97 жителей нового дома с учетом (см. п. 2.4.2 местных нормативов) принятой обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях не менее 65 мест/тыс. чел. и в общеобразовательных организациях (школах) - не менее 135 мест/тыс. чел.  потребуется  97 × 65/1000 = 6 мест  и  97 × 135/1000 = 13 мест соответственно.

Пример 3

Дано: на территории жилого квартала (части квартала) площадью Sкв = 15000 м2 размещено 4 многоквартирных жилых дома со следующими параметрами

| Индекс дома i = 1, 2, …n | Площадь застройки дома Sз i , м2, | Этажность дома Nэт i |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 2 |
| 2 | 500 | 3 |
| 3 | 1200 | 4 |
| 4 | 1200 | 5 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки.

Требуется: определить для целей межевания площади земельных участков под каждый жилой дом и площадь возможно свободного участка.

1). Минимальная потребность территории Sтрi для каждого дома с учетом максимального коэффициента застройки, соответствующего этажности (см. таблица 1), определяется по формуле:

Sтрmini = Sз i  / (Kз кв max(Nэт i) / 100%);

Sтрmin1 = 500  / (35,9/ 100) =  1390 м2;

Sтрmin2 = 500  / (29,7/ 100) =  1680 м2;

Sтрmin3 = 1200  / (25,5/ 100) =  4710 м2;

Sтрmin4 = 1200  / (22,3/ 100) =  5380 м2.

2). Суммарная минимальная потребность территории для 4 домов

Sтрсум  = ∑ Sзу i  = 1390+1680+4710+5380=13160 м2.

Сверхнормативный остаток территории 15000-13160 =1840 м2.

3). Если остаток территории можно выделить в самостоятельный участок (на нем разместиться дом типа i=2), то площадь каждого земельного участка Sзуi принимается как минимальная потребность территории Sтрi, т.е.  Sзуi =  Sтрi .

Если остаток территории по каким либо причинам не удается выделить в самостоятельный участок, то площадь квартала Sкв делится между земельными участками на части пропорционально Sтрmini по формуле:

Sзуi = (Sтрmini / Sтрminсум) × Sкв;

Sзу1 = (1390 / 13000) × 15000 = 1600 м2;

Sзу2 = (1680 / 13000) × 15000 = 1940 м2;

Sзу3 = (4710 / 13000) × 15000 = 5430 м2;

Sзу4 = (5380 / 13000) × 15000 = 6210 м2.

В случае, если Sтрсум < Sкв, приведенная формула деления площади квартала остается верной, но площади земельных участков будут меньше минимальной потребности территории Sтрi , что допускается для существующих жилых домов.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Федеральные законы и иные нормативные правовые акты

Российской Федерации

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004  № 188-ФЗ.

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006  № 74-ФЗ.

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ.

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

- Федеральный закон от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особоохраняемых природных территориях».

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Закон Российской Федерации от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации».

- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании».

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан».

- Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных  нормативах  и  нормах».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 №  1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 373 «О порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2010  № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов».

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 07.10.2005 № 627 «Об утверждении Единой номенклатуры государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 01.11.2004 № 179 «Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи».

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».

Законы и иные нормативные правовые акты Московской области

- Закон Московской области от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области».

- Закон Московской области от 27.12.2005 № 268/2005-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области».

- Закон Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области».

- Закон Московской области от 30.11.2004  № 161/2004-ОЗ «О государственном административно-техническом надзоре и административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ на территории Московской области».

- Закон Московской области от 20.06.2006 № 90/2006-ОЗ «О библиотечном обслуживании населения Московской области общедоступными библиотеками».

- Закон Московской области от 11.11.2005 № 240/2005-ОЗ «О здравоохранении в Московской области».

- Постановление Правительства Московской области от 31.05.2006 № 469/20 «О нормативах градостроительного проектирования Московской области».

- Постановление Правительства Московской области от 16.01.2012 № 24/54 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области».

- Постановление Правительства Московской области от 12.02.2010 № 62/3 «Об утверждении перечня нормативов градостроительного проектирования Московской области и о внесении изменений в постановление Правительства Московской области от 31.05.2006 №469/20 «О нормативах градостроительного проектирования Московской области»».

- Постановление Правительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных положений градостроительного развития».

- Постановление Правительства Московской области от 19.06.2006 № 536/23 «Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Московской области и на основании документов территориального планирования муниципальных образований Московской области».

- Постановление Правительства Московской области от 17.12.2009 № 1115/53 «Об утверждении нормативной потребности муниципальных образований Московской области в объектах социальной инфраструктуры».

- Постановление Правительства Московской области от 04.08.2008 № 619/27 «О разработке долгосрочной целевой программы Московской области «Жилище» на 2009-2012 годы».

- Постановление Правительства Московской области от 21.12.2009 № 1126/53 «Об утверждении Программы мероприятий по стимулированию развития жилищного строительства в Московской области на 2011-2015 годы».

- Постановление Правительства Московской области от 26.11.2009 № 1028/50 «О Концепции развития малоэтажного жилищного строительства на территории Московской области».

- Постановление Правительства Московской области от 30.06.2009 № 524/26 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области «Дороги Подмосковья на период 2009-2011 годов».

Муниципальные правовые акты

- Устав Можайского муниципального района Московской области (принят решением Совета депутатов Можайского муниципального района Московской области от 02.08.2006 № 310/33).

- Решение Совета депутатов Можайского муниципального района Московской области от 26.05.2010 № 169/2010-Р «Об утверждении Положения о местных нормативах градостроительного проектирования поселений Можайского муниципального района, передавших свои полномочия в области градостроительной деятельности Можайскому муниципальному району».

- Решение Совета депутатов Можайского муниципального района Московской области от 19.02.2015 №173/2015-Р «Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Можайского муниципального района Московской области и внесения в них изменений» (принято решением Совета депутатов Можайского муниципального района Московской области от 18.02.2015 № 300/22)

- Решение Совета депутатов Можайского муниципального района Московской области от 22.10.2008 № 490/57 «О принятии муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Можайском муниципальном районе на 2008-2011 годы».

- Решение Совета депутатов Можайского муниципального района Московской области от 22.10.2008 № 488/57 «Об утверждении муниципальной целевой программы « Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Можайского муниципального района на 2008-2012 годы».

- Решение Совета депутатов Можайского муниципального района Московской области от 22.10.2008 № 485/57 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда в Можайском муниципальном районе Московской области на 2008-2012 годы».

- Решение Совета депутатов Можайского муниципального района Московской области от 22.10.2008 № 481/57 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Можайского муниципального района Московской области на 2008-2012 годы».

- Решение Совета депутатов Можайского муниципального района Московской области от 16.07.2008 № 464/55 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Молодая семья» на 2009-2011 гг.».

- Решение Совета депутатов Можайского муниципального района Московской области от 05.06.2008 № 450/54 «Об утверждении муниципальной программы «Газификация сельских населенных пунктов Можайского муниципального района Московской области на 2007-2014 годы».

- Решение Совета депутатов Можайского муниципального района Московской области от 31.10.2007 № 416а/48 «Об утверждении муниципальной целевой программы сохранения и развития культуры в муниципальном образовании «Можайский муниципальный район Московской области» «Культура 2008-2010 гг.».

- Решение Совета депутатов Можайского муниципального района Московской области от 31.10.2007 № 415/48 «Об утверждении муниципальных целевых программ «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Можайском муниципальном районе на период 2008-2011 годы», «Безопасное материнство и дети в Можайском муниципальном районе на 2008-2012 годы», «Совершенствование службы медицины катастроф Можайского муниципального района на 2008-2011 годы».

- Решение Совета депутатов Можайского муниципального района Московской области от 02.08.2006 № 315/33 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Строительство и расширение муниципальных кладбищ в Можайском муниципальном районе на период 2007-2011 годы».

- Решение Совета депутатов Можайского муниципального района Московской области от 15.11.2006 № 339/36 «Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом на территории Можайского муниципального района».

- Решение Совета депутатов Можайского муниципального района Московской области от 19.12.2007 № 426/51 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг и тарифов на коммунальные услуги для населения, проживающего в Можайском муниципальном районе».

- Постановление главы Можайского муниципального района Московской области от 24.01.2011 № 35-П «О создании Градостроительного совета - совещательного органа администрации Можайского муниципального района»  (вместе с « Положением о работе Градостроительного совета - совещательного органа при администрации Можайского муниципального района»).

- Постановление главы Можайского муниципального района Московской области от 22.03.2011 № 303-П «О создании комиссии по проведению инвентаризации документов градостроительной деятельности на территории Можайского муниципального района Московской области" (вместе с «Положением о комиссии по проведению инвентаризации документов градостроительной деятельности на территории Можайского муниципального района Московской области»).

- Постановление главы Можайского муниципального района Московской области от 24.10.2007 № 1950-П «О подготовке проектов правил землепользования и застройки территории городских и сельских поселений, вошедших в состав Можайского муниципального района Московской области»  (вместе с « Положением о комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки территории городских и сельских поселений, вошедших в состав Можайского муниципального района»).

- Постановление главы Можайского района Московской области от 09.02.2004    № 319-П «О наполнении информационной базы цифровых топографических планов Можайского района».

- Постановление главы Можайского района Московской области от 09.02.2004    № 314-П «О согласовании планов границ земельных участков».

- Постановление главы Можайского муниципального района Московской области от 15.07.2011 № 1099-П « Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Можайском муниципальном районе на 2011-2013 годы».

- Постановление главы Можайского муниципального района Московской области от 19.11.2010 № 1452-П «Об утверждении целевой программы «Информатизация и телекоммуникация Можайского муниципального района на 2011-2013 годы».

- Постановление главы Можайского муниципального района Московской области от 01.12.2010 № 1588-П «Об утверждении Муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Можайского муниципального района на 2010-2015 годы».

- Постановление главы Можайского муниципального района Московской области от 01.12.2010 № 1588-П «Об утверждении Муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Можайского муниципального района на 2010-2015 годы».

- Постановление главы Можайского муниципального района Московской области от 15.07.2011 № 1099-П «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Можайском муниципальном районе на 2011-2013 годы».

- Постановление главы Можайского района Московской области от 01.08.2005  № 2049-П «Об утверждении сети общеобразовательных школ, дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования на 2005/2006 учебный год, подведомственных Управлению образования администрации Можайского района».

- Устав сельского поселения Бородинское Можайского муниципального района Московской области (принят решением Совета депутатов сельского поселения Бородинское Можайского муниципального района МО от 21.02.2006 № 13/6).

- Решение Совета депутатов сельского поселения Бородинское Можайского муниципального района Московской области  от 31.01.2012 № 117/38 «О перечне передаваемых на 2012 год Можайскому муниципальному району Московской области отдельных полномочий по решению некоторых вопросов местного значения сельского поселения Бородинское».

- Решение Совета депутатов сельского поселения Бородинское Можайского муниципального района Московской области  от 19.02.2010 № 16/5 «О порядке организации и проведения публичных слушаний на территории сельского поселения Бородинское Можайского муниципального района Московской области».

- Решение Совета депутатов сельского поселения Бородинское Можайского муниципального района Московской области  от 23.12.2010 № 54/18 «О согласовании границы сельского поселения Бородинское Можайского муниципального района Московской области».

- Решение Совета депутатов сельского поселения Бородинское Можайского муниципального района Московской области  от 15.12.2009 № 10/3 «Об утверждении программы социального и экономического развития сельского поселения Бородинское Можайского муниципального района Московской области на 2009 – 2010 годы и на период до 2012 года».

- Решение Совета депутатов сельского поселения Бородинское Можайского муниципального района Московской области  от 26.01.2011 № 59/19 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Бородинское на 2011- 2020 годы».

- Решение Совета депутатов сельского поселения Бородинское Можайского муниципального района Московской области  от 27.07.2009 № 119/52 «Об утверждении положения о защите зеленых насаждений и порядке вырубки деревьев и кустарников, восстановления озеленения на территории сельского поселения Бородинское».

- Решение Совета депутатов сельского поселения Бородинское Можайского муниципального района Московской области  от 18.11.2011 № 95/31 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории сельского поселения Бородинское».

- Решение Совета депутатов сельского поселения Бородинское Можайского муниципального района Московской области  от 28.07.2010 № 29/10 «Об утверждении Положения о порядке подготовки, принятия и вступления в силу муниципальных правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления сельского поселения Бородинское».

- Решение Совета депутатов сельского поселения Бородинское Можайского муниципального района Московской области  от 27.07.2009 № 120/52 «Об утверждении Положения о содержании и строительстве автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений на территории сельского поселения Бородинское».

- Решение Совета депутатов сельского поселения Бородинское Можайского муниципального района Московской области  от 11.04.2011 № 65/21 «Об утверждении Положения по проведению капитального ремонта муниципального жилищного фонда на территории сельского поселения Бородинское».

- Постановление главы сельского поселения Бородинское Можайского муниципального района Московской области от 04.06.2009 № 89-П «Об утверждении порядка подготовки, утверждения, регистрации и выдачи градостроительных планов земельных участков на территории сельского поселения Бородинское Можайского муниципального района».

Нормативно-технические документы федеральных и региональных органов исполнительной власти

- Государственный стандарт Российской федерации ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (принят постановлением Госстандарта Российской Федерации от 19.06.2000 № 158-ст).

- Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утверждены  приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 820).

- Свод правил СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 24.12.2010  № 778).

- Свод правил СП 55.13330.2011 «СНиП 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010  № 789).

- Свод правил СП 53.13330.2011 «СНиП 30-02-97*. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2010  № 849).

- Свод правил СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010  № 783).

- Свод правил СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002. Газораспределительные системы» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010).

- Свод правил по проектированию и строительству СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» (принят постановлением Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 № 94).

- Свод правил по проектированию и строительству СП 31-107-2004 «Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий» (одобрен письмом Госстроя Российской Федерации от 28.04.2004 № ЛБ-131/9).

- Свод правил по проектированию и строительству СП 31-103-99 «Здания, сооружения и комплексы православных храмов» (утверждены постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.12.1999 № 92).

- Свод правил по проектированию и строительству СП 41-104-2000. «Проектирование автономных источников теплоснабжения» (одобрен постановлением Госстроя Российской федерации от 16.08.2000 №79).

- Строительные нормы и правила СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89*. (утверждены приказом Минрегиона России от 01.09 2009 № 390).

- Строительные нормы и правила СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (приняты постановлением Госстроя России от 16.07.2001 № 73).

- Строительные нормы и правила СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей» (утверждены постановлением Госстроя Российской Федерации от 19.11.1999 № 64).

- Строительные нормы и правила СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утверждены постановлением Госстроя СССР от 27.07.1984 № 123).

- Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (приняты постановлением Госстроя Российской Федерации от 24.06.2003 № 110).

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2008  № 25).

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий» (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.10.2001 № 29).

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10).

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 10.06.2010).

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 22.07.2010).