ПРОЕКТ

Утверждены

решением Совета депутатов

Можайского муниципального района

от _____________ № _____________

- Местные нормативы градостроительного проектирования  сельского поселения Спутник Можайского муниципального района Московской области

- 1. Общие положения

- 1.1.	В местных нормативах градостроительного проектирования сельского поселения Спутник Можайского муниципального района Московской области (далее – местные нормативы) используются следующие основные понятия:

- благоустройство территории поселения – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории поселения мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

- блокированные жилые дома – жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет индивидуальный выход на территорию общего пользования;

- домовладение – жилой дом (дома) и обслуживающие его (их) строения и сооружения, находящиеся на обособленном земельном участке;

- жилой квартал – часть жилой территория населенного пункта, ограниченная улицами, проездами, дорогами, пешеходными аллеями, естественными и искусственными рубежами;

- здание – результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания (жилое здание) и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;

инвалид – лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, в том числе с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением функций зрения и слуха, приводящими к полной или частичной утрате лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обучаться и заниматься трудовой деятельностью;

- индивидуальные жилые дома – отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);

коэффициент застройки жилого квартала  – отношение площади территории, застроенной жилыми домами (суммарной площади горизонтальных сечений жилых домов на уровне цоколя, включая выступающие части), к площади территории жилого квартала, выраженное в процентах;

многоквартирный дом (многоквартирный жилой дом) – жилое здание с числом квартир две и более, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, на котором размещен жилой дом, либо в помещения общего пользования в таком здании. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством;

плотность застройки жилого квартала  – отношение суммарной поэтажной площади в квадратных метрах наземных частей жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории в гектарах жилого квартала;

- помещение – часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;

- природный объект – естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства;

- сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;

средняя этажность – отношение суммарной поэтажной площади наземной части жилых домов в габаритах наружных стен, включая встроенные и пристроенные нежилые помещения, к площади территории, застроенной этими жилыми домами (в случае, если площади этажей в каждом доме одинаковы и равны площади застройки, это отношение эквивалентно средней арифметической взвешенной этажности домов с весовыми коэффициентами в виде площадей застройки домов);

- территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары); к озелененной территории общего пользования относится часть территории общего пользования, предназначенная для различных форм отдыха населения, на которой произрастают древесные, кустарниковые и травянистые растения;

улица – территория общего пользования населенного пункта, ограниченная красными линиями, предназначенная для движения всех видов наземного транспорта, пешеходов, размещения инженерных коммуникаций, зеленых насаждений, водоотвода с прилегающих территорий и включающая в себя планировочные и конструктивные элементы, защитные и искусственные сооружения, элементы обустройства улиц и площадей;

- улично-дорожная сеть – сеть улиц, площадей, проездов и дорог в границах населенного пункта, классифицируемых в зависимости от функционального назначения в планировочной структуре населенного пункта;

- фасад здания – наружная сторона здания; различают главный, уличный, боковой, задний, дворовый фасады.

1.2.	Помимо понятий, перечисленных в п. 1.1 настоящего раздела, в местных нормативах, используются понятия, содержащиеся в федеральных законах и законах Московской области, в национальных стандартах и сводах правил, в нормативах градостроительного проектирования Московской области, утвержденных постановлением Правительства Московской области от 24.06.2014 № 491/20

1.3.	Местные нормативы подготовлены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.06.2014 № 76/2014-ОЗ «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Московской области»,  Законом Московской от 30.03.2005 № 95/2005-ОЗ «О статусе и границах Можайского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований», постановлением Правительства Московской области от 24.06.2014 № 491/20 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области» (далее - нормативы градостроительного проектирования Московской области), с учетом законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, земельного, лесного, водного законодательств, законодательства об особо охраняемых природных территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, иного законодательства Российской Федерации и Московской области.

1.4.	  Местные нормативы являются муниципальным правовым актом, устанавливающим требования к планировочной организации сельского поселения Спутник Можайского муниципального района Московской области (далее - сельское поселение Спутник) и параметрам застройки населенных пунктов, находящихся в границах сельского поселения Спутник (далее – населенные пункты поселения, населенные пункты), и входят в систему муниципальных правовых актов по организации градостроительной деятельности в сельском поселении Спутник.

1.5.	 Местные нормативы содержат совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения сельского поселения Спутник объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения таких объектов, а также материалы по обоснованию, правила и область применения этих расчетных показателей.

- 1.6.	Местные нормативы разрабатываются в целях:

- -	организации управления градостроительной деятельностью в сельском поселении Спутник средствами установления требований к объектам территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории;

- -	обоснованного определения параметров развития территорий сельского поселения Спутник при подготовке генерального плана (внесении в него изменений), с последующим уточнением, осуществляемым на этапах градостроительного зонирования и планировки территории;

- -	сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при реализации решений, содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории.

1.7. Сельское поселение Спутник входит в состав Волоколамско-Можайской рекреационно-аграрной устойчивой системы расселения Московской области. Населенные пункты сельского поселения Спутник:

Спутник – поселок Кожуховского сельского округа;

Александрово – деревня Кожуховского сельского округа;

Аникино – деревня Кожуховского сельского округа;

Большое Тесово – деревня Кожуховского сельского округа;

Денисьево – деревня Кожуховского сельского округа;

Дом отдыха «Красный Стан» - поселок Кожуховского сельского округа;

Захарьино – деревня Кожуховского сельского округа;

Зачатьё – деревня Кожуховского сельского округа;

Игумново – деревня Кожуховского сельского округа;

Красный Стан – деревня Кожуховского сельского округа;

Лысково – деревня Кожуховского сельского округа;

Малое Тесово – деревня Кожуховского сельского округа;

Михайловское – деревня Кожуховского сельского округа;

Моденово – деревня Кожуховского сельского округа;

Новый Путь – деревня Кожуховского сельского округа;

Облянищево – деревня Кожуховского сельского округа;

Первое Мая – деревня Кожуховского сельского округа;

Пушкино – деревня Кожуховского сельского округа;

Шаликово – деревня Кожуховского сельского округа;

Шаликово – поселок Кожуховского сельского округа;

Шиколово – деревня Кожуховского сельского округа.

Административным центром сельского поселения Спутник является поселок Спутник.

2. Основная часть - расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения сельского поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения

2.1. Расчетные показатели в области жилищного строительства.

2.1.1. Максимально допустимая этажность жилых и нежилых зданий в населенных пунктах сельского поселения Спутник принимается 3 этажа.

2.1.2. При определении максимальной этажности жилого дома в число этажей включаются все надземные этажи кроме технического, в том числе мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. При различном числе этажей в разных частях жилого дома, а также при размещении жилого дома на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части жилого дома.

2.1.3. Элементами планировочной структуры территорий, застраиваемых жилыми домами, являются жилой квартал.

2.1.4. Для расчета предельно допустимых параметров застройки жилого квартала (части жилого квартала) многоквартирными жилыми домами используются показатели - максимальный коэффициент застройки жилого квартала жилыми домами, максимальная плотность застройки жилого квартала жилыми домами, значения которых в зависимости от средней этажности приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Средняя этажность многоквартирных жилых домов в жилом квартале |  | Максимальный коэффициент застройки жилыми домами, % |  | Максимальная плотность застройки жилыми домами, м2/га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44,7 |  | 4470 |  |
| 2 | 35,9 |  | 7190 |  |
| 3 | 29,7 |  | 8920 |  |
| 4 | 25,5 |  | 10200 |  |
| 5 | 22,3 |  | 11150 |  |

Примечания:

1) максимальные коэффициент и плотность застройки для жилых домов выше 3 этажей приведены исключительно для учета ранее спроектированных и построенных жилых домов, этажность которых выше установленной максимально допустимой;

2) предельные показатели для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности рассчитываются методом линейной интерполяции;

3) средняя этажность, коэффициент застройки и плотность застройки жилыми домами по определению являются математически связанными показателями: плотность застройки равна произведению средней этажности на коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения, например, 4 × (25,5% / 100%) × 10000 = 10200.

2.1.5. Для расчета предельно допустимых параметров застройки жилого квартала (части жилого квартала) блокированными жилыми домами используются показатели - максимальный коэффициент и максимальная плотность застройки, значения которых в зависимости от средней этажности приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Средняя этажность блокированных жилых домов в жилом квартале | Максимальный коэффициент застройки жилыми домами, % | Максимальная плотность застройки жилыми домами, кв. м/га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 48,2 | 4820 |
| 2 | 40,7 | 8130 |
| 3 | 35,5 | 10660 |

Примечания:

1) предельные показатели для промежуточных нецелочисленных значений средней этажности рассчитываются методом линейной интерполяции;

2) средняя этажность, коэффициент застройки и плотность застройки жилыми домами по определению являются математически связанными показателями: плотность застройки равна произведению средней этажности на коэффициент застройки с учетом коэффициентов согласования единиц измерения, например, 1 × (48,2% / 100%) × 10000 = 4820.

2.1.6. При застройке земельных участков индивидуальными жилыми домами максимальный коэффициент застройки земельного участка  40 %.

2.2. Расчетные показатели в области озеленения территорий и мест массового отдыха населения.

2.2.1. Показатель минимальной потребности населения в озелененных территориях общего пользования в границах села Борисово принимается 7,2 м2/ чел., а с учетом озеленённых частей территорий при объектах жилищного строительства, при объектах образования, здравоохранения, культуры, спорта, административно-управленческих и иных объектах 25,9 м2/ чел., а в границах остальных населенных пунктах 7,3 м2/ чел. и 22,8 м2/ чел. соответственно.

2.2.2. Площадь парков (скверов) в сельских населенных пунктах принимается из расчета не менее 3,0 м2/чел., но не менее 0,9 га в села Борисово и не менее 0,5 га в остальных населенных пунктах.

2.2.3.  Для жителей сельского населенного пункта транспортная доступность зон массового отдыха населения, расположенных за границей населенного пункта, принимается не более 20 минут.

2.3. Расчетные показатели для производственных территорий.

2.3.1. Для расчета предельных параметров застройки территорий производственного назначения в населенных пунктах применяется показатель - максимальный коэффициент застройки земельного участка, приведенный в таблице 3.

Таблица 3

| Виды объектов | Максимальный коэффициент застройки земельного участка, % |
| --- | --- |
| 1. Коммунальные объекты (производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; сбор, очистка и распределение воды; удаление сточных вод и отходов) | 60 |
| 2. Складские объекты | 60 |
| 3. Объекты транспорта | 40 |
| 4. Объекты оптовой торговли | 60 |
| 5. Производственные объекты: |  |
| производство пищевых продуктов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изделий, обработка вторичного сырья | 50 |
| текстильное и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи, обуви | 65 |
| обработка древесины и производство изделий из дерева, производство мебели, целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них | 45 |
| издательская и полиграфическая деятельность, производство машин и оборудования | 55 |
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 45 |
| производство оптического и электрооборудования | 60 |
| производство транспортных средств и оборудования | 55 |

Примечание: коэффициент застройки земельного участка на производственной территории определяется как  отношение площади территории земельного участка, застроенной зданиями, строениями и сооружениями, к общей площади земельного участка, выраженное в процентах. При этом застроенной считается суммарная площадь территорий, занятых производственными зданиями, строениями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузо-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые склады различного назначения.

2.4. Расчетные показатели в области социальной и коммунально-бытовой инфраструктур

2.4.1. Виды и примерный состав объектов социального и коммунально-бытового назначения, которые могут размещаться в населенных пунктах сельского поселения Спутник, приведены в таблице 4. При определении минимально необходимых размеров территории для размещения в поселении указанных объектов применяется показатель - минимальная удельная площадь территории для размещения объектов в расчете на 1 тыс. человек.

Таблица 4

| Вид объектов | Примерный состав объектов | Минимальная удельная площадь территории, га /тыс. чел. |
| --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры и спорта | Спортивный зал, физкультурно-оздоровительные комплекс, стадион, спортивная площадка | 0,34 (0,024) |
| Объекты торговли и общественного питания | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров, торговый центр, рынок, ярмарка, кулинария, пункт общественного питания, кафе, столовая, ресторан | 0,24 |
| Объекты коммунально - бытового назначения | Приемный пункт химчистки и прачечной, парикмахерская, ателье, мастерские по пошиву и ремонту одежды, обуви, ремонтные мастерские бытовой техники и электроники, гостиница, баня, предприятие жилищно-коммунальных услуг, аварийно-ремонтная служба, аварийно-спасательная служба, общественный туалет | 0,06 |
| Объекты связи, финансового и делового назначения | Отделение почтовой связи, отделение банка, междугородный переговорный пункт, юридическая консультация, нотариальная контора, ломбард | 0,11 |
| Объекты здравоохранения* | Аптека, молочная кухня, пункт оказания первой медицинской помощи, амбулаторно-поликлиническое учреждение | 0,054 |
| Объекты образования* | Муниципальные организации дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, муниципальные организации дополнительного образования детей (детско-юношеская спортивная школа, музыкальная школа, школы искусств) | 0,84 |
| Объекты культуры | Библиотека, клуб или учреждение клубного типа, музей | 0,027 |
| Административные и управленческие объекты* | Объекты органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений, подразделений полиции, пожарного депо | 0,05 |

Примечания:

- Для отдельно взятого населенного пункта допускается неполный набор объектов, обслуживающих его жителей. Недостающие объекты обслуживания могут размещаться на территории других населенных пунктов поселения.

- Административные объекты, объекты здравоохранения, образования, культуры, связи, коммунального и бытового назначения, обслуживающие жителей поселения, размещаются преимущественно в селе Борисово.

- В строке «Объекты физической культуры и спорта» в скобках приведен показатель без учета стадионов и спортивных площадок (плоскостных спортивных сооружений).

2.4.2. Минимальная обеспеченность жителей объектами социального и коммунально-бытового назначения в виде емкостных характеристик предоставляемых в них услуг в расчете на 1 тыс. человек, принимается:

1) местами в дошкольных образовательных организациях** принимается - 65 мест;

_____________________________________________________________________________________

* Объекты, в том числе, связанные с решением вопросов местного значения муниципального района, вопросов регионального и федерального значения. Расчетные показатели для них приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных нормативах.

2) местами в общеобразовательных организациях (школах)** – 135 мест;

3) посещениями в смену поликлиник** – 22,6 посещений в смену;

4)  койко-местами в стационарных учреждениях здравоохранения** – 6 коек;

5) площадью торговых объектов – 1510 м2;

6) услугами общественного питания – 40 посадочных мест;

7) бытовыми услугами – 10,9 рабочих мест;

8) единовременной пропускной способностью объектов спорта – 28 единиц;

9) площадью спортивных залов – 106 м2;

10) площадью спортивных плоскостных сооружений – 948,3 м2.

2.4.3. Минимально необходимые площади земельных участков в зависимости от емкостных характеристик (вместимость, мощность, пропускная способность) размещаемых на них объектов социального и коммунально-бытового назначения рекомендуется принимать в соответствии с приложением № 1 к местным нормативам.

2.4.4. Размещение, расширение и реконструкция кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения осуществляются в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. Площадь земельного участка кладбищ принимается из расчета 0,5 га на 1 тыс. жителей, но не менее 0,5 га и не более 40 га. Расстояния от жилых домов, зданий общеобразовательных организаций (школ), детских дошкольных организаций и лечебных учреждений до границы участка размещаемого кладбища принимается не менее 300 м. Площадь озеленения кладбища деревьями и кустарником должна составлять не менее 20% от территории. На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения не разрешается строительство зданий,  сооружений,

2.5. Расчетные показатели улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры.

2.5.1. Расчетный уровень автомобилизации населения при проектировании объектов транспортной инфраструктуры принимается 420 автомобилей на 1 тыс. человек.

2.5.2.  На маршрутах муниципальных регулярных перевозок пассажиров, проходящих в границах населенных пунктов поселения, остановочные пункты пассажирского транспорта общего пользования размещаются из условия обеспечения пешеходной доступности от многоквартирных жилых домов не более 0,5 км, от блокированных и индивидуальных жилых домов не более 0,8 км.

2.5.3. Параметры строящихся и реконструируемых объектов улично-дорожной сети населенных пунктов поселения приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Объекты улично-дорожной сети | Ширина в красных линиях, не менее, м | Ширина полосы движения, м | Число полос движения |
| --- | --- | --- | --- |
| Главная улица | 25 | 3,5 | 2-4 |
| Жилая улица: |  |  |  |
| основная | 20 | 3,0 | 2 |
| второстепенная | 15 | 2,75 | 2 |
| Проезд: |  |  |  |
| основной | 8 | 2,75-3,0 | 1 |
| хозяйственный | 10 | 4,5 | 1 |

2.5.4. Проезжие части второстепенных жилых улиц с односторонней индивидуальной жилой застройкой и тупиковые проезды допускается предусматривать совмещенными с пешеходным движением без устройства отдельного тротуара.

2.5.5.  Показатель минимальной потребности в территориях, предназначенных для размещения гаражей и стоянок хранения индивидуального автомобильного транспорта, принадлежащего жителям многоквартирных жилых домов, принимается 10,4 м2 на человека.

2.5.6. При проектировании новой и реконструкции существующей застройки многоквартирными жилыми домами рекомендуется предусматривать размещение мест для хранения индивидуального автомобильного транспорта жителей в границах квартала (или не

_____________________________________________________________________________________

** Объекты, не связанные с решением вопросов местного значения сельского поселения. Расчетные показатели для них приводятся в информационно - справочных целях и не являются предметом утверждения в местных нормативах, не связанных с обслуживанием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

далее 0,2 км от дома) из расчета одно машиноместо на одну квартиру.

2.5.7. В случаях обоснованных технико-экономических ограничений, препятствующих исполнению рекомендаций п. 2.5.6, и в условиях сложившейся жилой застройки допускается принимать обеспеченность жителей многоквартирных домов машиноместами для хранения индивидуального автомобильного транспорта (в процентах от расчетного количества необходимого количества машиномест) на уровне:

- не менее 40% в границах квартала (или не далее 0,2 км от дома);

- не менее 100% в границах населенного пункта.

2.5.8. На территориях, застроенных индивидуальными и блокированными жилыми домами, стоянки индивидуального автомобильного транспорта предусматриваются в пределах земельных участков, на которых размещаются эти дома.

2.5.9. Места для хранения личного автомобильного транспорта инвалидов предусматриваются на расстоянии не более 100 м до входов в многоквартирные жилые дома, в которых проживают инвалиды, в объекты социального и коммунально-бытового назначения, в организации, использующие труд инвалидов.

2.5.10. При размещении на территории населенного пункта объектов социального и культурно-бытового назначения для работников и посетителей объектов рекомендуется предусматривать приобъектные автостоянки (парковки) с количеством парковочных мест в зависимости от вида и емкостных характеристик объектов в соответствии с таблицей 6.

Таблица 6

| Виды объектов | Количество парковочных мест |
| --- | --- |
| Офисы и административные здания | 1 место на 50-60 м2 общей площади здания |
| Магазины | 1 место на 40-50 м2общей площади, но не менее 2 мест на объект |
| Спортивные залы | 1 место на 5-7 мест в раздевалке |
| Кафе, ресторан | 1 место на 7-10 посадочных мест, но не менее 4 мест на объект |
| Отделение связи | 2 места на объект |
| Отделение банка | 2 места на объект |
| Баня | 1 место на 6-7 мест |
| Парк | 1 место на 300 м2 площади парка |

2.5.11. На автостоянках при объектах торговли, сферы услуг, объектах здравоохранения, спортивных и культурно-зрелищных объектах следует предусматривать не менее 10 % общего числа парковочных мест для автомобилей инвалидов, но не менее одного места.

2.5.12. Площадь территории для размещения одного автомобиля на автостоянках принимается 22,5 м2. При устройстве автостоянок в уширениях проезжих частей улиц и проездов площадь для размещения 1 автомобиля принимается 18,0 м2.

2.5.13. Автозаправочные станции проектируются из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая площадь земельных участков для размещения станций не менее:

на 2 колонки               - 0,1га;

на 4 колонок               - 0,2 га.

2.6. Расчетные показатели в области  электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведения.

2.6.1. Основные объекты инженерной инфраструктуры, сгруппированные по целевому назначению, приведены в таблице 7.

Таблица 7

| Назначение объектов инженерной инфраструктуры | Примерный состав объектов |
| --- | --- |
| Электроснабжение | Понижающие станции, линии электропередачи |
| Газоснабжение | Газораспределительные станции, газонаполнительные пункты, газопроводы высокого давления, газопроводы среднего давления |
| Теплоснабжение | Теплоэлектроцентрали, котельные, магистральные сети |
| Водоснабжение | Водозаборы, водоочистные сооружения, насосные станции, магистральные сети |
| Водоотведение | Канализационные очистные сооружения, головные канализационные насосные станции, канализационные насосные станции, магистральные сети |

2.6.2. Потребности в территориях, предназначенных для размещения объектов инженерной инфраструктуры  в границах населенных пунктов поселения, определяется из расчета не менее 0,10 га на 1 тыс. человек.

2.6.3.  Показатели обеспечения жителей поселения объектами газоснабжения принимаются в виде удельного месячного расхода природного газа на коммунально-бытовые нужды в расчете на одного жителя в месяц, приведенного в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Направления использования природного газа | Единица измерения | Нормативы потребления природного газа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при наличии центрального отопления и центрального горячего водоснабжения | м3/чел. (в месяц) | 10,0 |
| 2 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | м3/чел. (в месяц) | 23,1 |
| 3 | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения | м3/чел. (в месяц) | 11,6 |
| 4 | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя | м3/чел. (в месяц) | 13,1 |
| 5 | Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) | м3/ м2 отапливаемой площади (в месяц) | 7,0 |
| 6 | Прочие цели (отопление нежилых помещений) | м3/ м2 отапливаемой площади (в месяц) | 26,0 |

2.6.4. При наличии установленных и подключенных бытовых газовых плит и газовых водонагревателей в жилых помещениях (жилых домах, квартирах, комнатах) в случае отсутствия в них постоянно проживающих граждан, объем потребления природного газа рекомендуется определять в целом на жилое помещение (жилой дом, квартиру, комнату), исходя из среднестатистического количества членов семьи в Московской области.

2.6.5. Показатели обеспечения жителей поселения объектами электроснабжения принимаются в виде норматива потребления электрической энергии для дома, оборудованного:

1) газовыми плитами - 50 кВтч/чел. в месяц, или 2,78 кВтч/м2 общей площади жилья в месяц;

2) электрическими плитами - 70 кВтч/чел. в месяц, или 3,89 кВтч/м2 общей площади жилья в месяц.

2.6.6. Показатели обеспечения жителей сельского поселения Спутник объектами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения принимаются в виде нормативов потребления коммунальных услуг в отношении отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, предоставляемых в жилых помещениях, а также на общедомовые нужды, утвержденных распоряжением Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 31.08.2012 № 28 со сроком введения в действие с 01.01.2015.

2.6.7. Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению, холодному водоснабжению электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек установлены распоряжением Министерства строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 31.08.2012 № 29.

2.6.8. До введения в действия нормативов, указанных п. 2.6.6 настоящего раздела, при проектировании объектов инженерной инфраструктуры следует учитывать соответствующие нормативы, установленные правовыми актами органов местного самоуправления сельского поселения Спутник и Можайского муниципального района Московской области.

2.6.9. В населенных пунктах сельского поселения Спутник, не имеющих централизованного водоснабжения, предусматриваются водозаборные узлы, обеспечивающие потребности населения в воде на жилищно-коммунальные нужды и пожаротушение.

2.6.10. Максимальные размеры земельных участков для размещения водоочистных сооружений в зависимости от их производительности приведены в таблице 9.

Таблица 9

| Производительность, тыс.м3/сут | Площадь, га |
| --- | --- |
| До 0,1 | 0,3 |
| Св.0,1 до 0,4 | 0,35 |
| Св.0,4 до 0,8 | 0,4 |
| Св.0,8 до 1,5 | 0,7 |
| Св.1,5 до 3,0 | 1,0 |

2.6.11. Для отдельно стоящих неканализованных индивидуальных домов при расходе сточных вод до 1 м3/сут. допускается применение гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения полной биологической очистки.

2.6.12. Максимальный размер земельного участка для размещения понизительных подстанций напряжением 35 кВ и выше принимается 0,6 га.

2.6.13. Максимальные размеры земельных участков для размещения котельных в зависимости от их производительности приведены в таблице 10.

Таблица 10

| Теплопроизводительность, Гкал/ч | Площадь, га |
| --- | --- |
| До 5 | 0,7 |
| От 5 до 10 | 1,0 |
| Св. 10 до 50 | 1,5 |

2.6.14. Газораспределительные станции и газонаполнительные пункты необходимо размещать за границами населенных пунктов поселения. Размеры земельных участков для размещения газонаполнительных пунктов и промежуточных складов баллонов принимаются не более 0,5 га.

2.6.15. В зонах застройки многоэтажными многоквартирными домами следует предусматривать дождевую канализацию закрытого типа. Применение открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами.

2.6.16. Размещение подземных инженерных сетей, за исключением газовых сетей низкого давления и кабельных сетей, предусматривается преимущественно в пределах поперечных профилей улиц и дорог.

2.6.17. Размещение газовых сетей низкого давления и кабельных сетей (силовые, связи, сигнализации и диспетчерские) предусматривается вне пределов поперечных профилей улиц и дорог.

2.7. Расчетные показатели в области благоустройства придомовой территории.

2.7.1. Часть земельного участка, предназначенного для размещения многоквартирного жилого дома, незастроенная непосредственно многоквартирным жилым домом, образует придомовую территорию с элементами благоустройства и обслуживания дома, включая:

1) подходы и подъезды к дому;

2) стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта (включая гостевые и приобъектные, если в доме есть встроенные и пристроенные нежилые помещения);

3) территория зеленых насаждений с площадками для игр и отдыха, занятий физической культурой и спортом;

4) хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора.

2.7.2. Для расчета минимального размера элемента придомовой территории используется показатель - минимальная удельная площади элемента придомовой территории. Удельная площадь элемента придомовой территории определяется как отношение площади элемента придомовой территории в квадратных метрах, к общей площади квартир и встроенных помещений многоквартирного жилого дома в квадратных метрах. Показатели минимальной удельной площади придомовой территории и отдельных ее элементов для многоквартирных жилых домов приведены в таблице 11.

Таблица 11

| Придомовая территории многоквартирного жилого дома и ее элементы | Минимальная удельная площадь придомовой территории и ее элементов |
| --- | --- |
| Стоянки для хранения индивидуального автомобильного транспорта | 0,26 |
| Территория зеленых насаждений с площадками для отдыха, игр и занятий физической культурой и спортом | 0,48 |
| Хозяйственные (контейнерные) площадки для сбора мусора | 0,02 |
| Придомовая территория в целом | 1,05 |

Примечание: применительно к встроенным и пристроенным нежилым помещениям  допускается перераспределять до 80 % удельной площади территории зеленых насаждений с площадками для игр, отдыха, занятий физической культурой и спортом в пользу удельной площади приобъектных стоянок, обслуживающих нежилые помещения.

2.7.3. Придомовые площадки размещаются от окон жилых и общественных зданий на расстоянии:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – не менее 12 м,

- для отдыха взрослого населения - не менее 10 м,

- для занятий физической культурой 	- не менее 10 м (спортивные площадки для футбола, хоккея и других командных игровых видов спорта - не менее 40м),

- для мусоросборников - не менее 20 м.

2.7.4. Расстояния от контейнерных площадок до площадок для отдыха, игр и занятий физической культурой, а также до границ детских дошкольных организаций и лечебных учреждений следует принимать не менее 20 м.

2.7.5. На территории жилой застройки с многоквартирными домами, не оборудованными мусоросборными камерами, расстояние подходов к контейнерным площадкам ТБО следует принимать не более 100 м. В случаях, когда вывоз крупногабаритного мусора, организован по специальному графику либо по вызовам специальных автомобилей, допускается не планировать устройство площадок для складирования крупногабаритного мусора. Размеры территории для размещения контейнерных площадок определяются в зависимости от показателя расчета накопления ТБО 1,5 м3 на жителя в год, количества жителей, а также типа, вместимости и количества контейнеров, с соблюдением норматива удельного размера хозяйственной площадки, приведенного в таблице 10.

2.7.6. Хозяйственные площадки на территориях, застроенных индивидуальными жилыми домами, предусматриваются в пределах земельных участков, на которых размещаются эти дома (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых из расчета 1 контейнер на 10-15 домов, но не далее чем в 100 м от входа в дом).

2.7.7. К каждому земельному участку индивидуальной жилой застройки предусматривается проезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м с устройством необходимых разъездных карманов.

2.7.8. Тупиковые проезды заканчиваются разворотными площадками размерами 15х15 м.

2.7.9. Минимальные расстояния от индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек на одном земельном участке до индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках принимаются в соответствии с требованиями технических регламентов.

2.7.10. На земельном участке расстояние от его границы до стены индивидуального жилого дома принимается не менее 3 м, до хозяйственных построек - не менее 1 м.

2.7.11. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома принимается не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

2.7.12. В правилах благоустройства территории сельского поселения Спутник наряду с показателями, приведенными в пунктах 2.7.1-2.7.11 настоящего раздела,  могут устанавливаться иные показатели обеспечения объектами благоустройства территории.

2.8. Расчетные показатели сохранения индивидуальных особенностей населенных пунктов поселения.

2.8.1. Расчетные показатели сохранения индивидуальных особенностей населенных пунктов поселения (далее - показатели особенностей населенных пунктов) нацелены на обеспечение соответствия средовых характеристик населенных пунктов поселения современным стандартам качества организации территорий жилого и рекреационного назначения, на сохранение планировочной организации соразмерной преобладающим морфологическим типам застройки населенных пунктов поселения.

2.8.2. Показатели особенностей населенных пунктов определяются в результате качественного и количественного анализа сложившейся пространственной организации населенных пунктов поселения. При этом выявляются морфологический тип застройки  и оцениваются пространственные характеристики населенных пунктов поселения.

2.8.3. В целях местных нормативов в зависимости от морфологического типа застройки населенные пункты поселения подразделяются на группы в соответствии с таблицей 12.

Таблица 12

| № группы населенных пунктов | Наименование населенного пункта поселения | Морфологический тип застройки населенного пункта поселения |
| --- | --- | --- |
| 1 | деревня Аникино деревня Игумново деревня Лысково деревня Михайловское деревня Моденово деревня Новый Путь деревня Облянищево деревня Первое Мая деревня Шиколово | Сельский традиционный, линейный простой, сформированный вдоль одной главной улицы/дороги или реки (притрактовый, прирусловый) |
| 2 | деревня Александрово деревня Большое Тесово деревня Денисьево деревня Захарьино деревня Зачатьё | Сельский традиционный, сформированный вдоль двух-трех пересекающихся улиц/дорог (крестообразный, Т-образный, Г-образный) |
| 3 |  | Сельский традиционный, ландшафтный, сформированный вокруг/рядом с природным объектом |
| 4 | поселок дома отдыха «Красный стан» | Сельский традиционный, композиционный, сформированный вокруг доминантного объекта (культового объекта, объекта культуры/образования, ярморочной площади и т.п.) |
| 5 | деревня Красный стан деревня Малое Тесово деревня Шаликово поселок Шаликово | Сельский традиционный, с наличием в населенном пункте квартальных структур или групп домовладений |
| 6 | деревня Большое Тесово деревня Пушкино | Сельский традиционный, с наличием в населенном пункте квартальных структур или групп домовладений |
| 7 | поселок Спутник | Сельский смешанный, с фрагментарной имитацией городского типа планировки и застройки |

2.8.4. Пространственные характеристики населенных пунктов поселения включают:

- минимальный коэффициент обеспеченности территории домовладений территорией общего пользования и природными объектами;

- минимальный коэффициент обеспеченности застроенной территории населенного пункта территорией общего пользования и природными объектами;

- минимальный коэффициент обеспеченности домовладений территорией общего пользования и природными объектами;

- минимальный коэффициент обеспеченности домовладений улично-дорожной сетью в границах населенного пункта.

2.8.5. Пространственные характеристики населенных пунктов поселения приведены в таблице 13.

Таблица 13

| № группы населенных пунктов | Наименование населенного пункта поселения | Минимальный коэффициент обеспеченности территории домовладений территорией общего пользования и природными объектами | Минимальный коэффициент обеспеченности застроенной территории населенного пункта территорией общего пользования и природными объектами | Минимальный коэффициент обеспеченнности домовладений территорией общего пользования и природными объектами, м2 | Минимальный коэффициент обеспеченности домовладений улично-дорожной сетью в границах населенного пункта, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | деревня Аникино деревня Игумново деревня Лысково деревня Михайловское деревня Моденово деревня Новый Путь деревня Облянищево деревня Первое Мая деревня Шиколово | 13,3% | 9,6% | 243 | 20 |
| 2 | деревня Александрово деревня Большое Тесово деревня Денисьево деревня Захарьино деревня Зачатьё | 12,5% | 9,1% | 306 | 21 |
| 3 |  | 20,4% | 18,5% | 699 | 29 |
| 4 | поселок дома отдыха «Красный стан» | 21,4% | 9,5% | 457 | 31 |
| 5 | деревня Красный стан деревня Малое Тесово деревня Шаликово поселок Шаликово | 7,7% | 8,8% | 151 | 22 |
| 6 | деревня Большое Тесово деревня Пушкино | 21,9% | 15,8% | 666 | 31 |
| 7 | поселок Спутник | 26,7% | 18,6% | 998 | 41 |

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов

3.1. Обоснование расчетных показателей основывается на:

1) применении требований и норм, связанных с градостроительным проектированием, содержащихся:

- в нормативных правовых актах Российской федерации;

- в нормативных правовых актах Московской области,

- в муниципальных правовых актах Можайского муниципального района;

- в муниципальных правовых актах сельского поселения Спутник;

- в национальных стандартах и сводах правил;

2) соблюдении:

- технических регламентов;

- нормативов градостроительного проектирования Московской области;

3) учете показателей и данных, содержащихся:

- в планах и программах комплексного социально-экономического развития сельского поселения Спутник, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения;

- в официальных статистических отчетах, характеризующих состояние экономики и социальной сферы, социально-демографический состав и плотность населения на территории сельского поселения Спутник;

- в утвержденных документах территориального планирования Российской Федерации и Московской области;

- в утвержденных документах территориального планирования Можайского муниципального района и материалах по их обоснованию;

- в утвержденных документах территориального планирования сельского поселения Спутник и материалах по их обоснованию;

- в утвержденных проектах планировки и материалах по их обоснованию;

- в инструктивно-методических материалах;

4) корректном применении математических моделей и методов при проведении аналитических расчетов.

3.2. Материалы по обоснованию расчетных показателей с указанием пунктов и таблиц основной части нормативов градостроительного проектирования, содержащих эти показатели, приведены в таблице 14. Материалы по обоснованию включают ссылки на использованные документы, извлечения из этих документов, пояснения и математические расчеты (при необходимости).

Таблица 14

| Номера пунктов и таблиц с расчетными показателями | Материалы по обоснованию расчетных показателей |
| --- | --- |
| 2.1.1 | Предельно допустимая этажность жилых и нежилых зданий в населённых пунктах Московской области установлена по [1] (см. раздел I, ч.3,.п.3.10 и таблица № 1). В сельских населенных пунктах вне зависимости от численности населения максимальная этажность 3 этажа. |
| 2.1.4 таблица 1 2.1.5 таблица 2 | Максимальные коэффициент и плотность застройки жилого квартала многоквартирными и блокированными жилыми домами установлены по [1] (см. раздел I, ч.3,.п.3.15 и таблица № 2) для населённых пунктов с численностью населения от 1 до 3 тыс. человек и менее 1 тыс. человек, расположенных рекреационно-аграрной устойчивой системе расселения. |
| 2.1.6 | Максимальный коэффициент застройки земельного участка индивидуальными жилыми домами 40 % установлен по [1] (см. раздел I, ч.3, п.3.17). |
| 2.2.1 | Минимальная удельная площадь озеленённых территорий в таблице 3 установлена по [1] раздел V, ч.2,.п.2.16 и таблица № 33). Значения для парков и озеленённых территорий общего пользования установлены по данным строки 9 таблиц № 31 и № 32 [1]. |
| 2.2.2 | Минимальная площадь парков установлена в соответствии с [1] (см. раздел V, ч.2,.п.2.15) и с [3] (см. п. 5.11). |
| 2.2.3 | Доступность зон массового отдыха населения установлена с учетом [2] (см. п. 9.25) и размеров территории сельского поселения. |
| 2.3.1 таблица 3 | Максимальный коэффициент застройки земельного участка на территориях производственного назначения в таблице 4 установлен по [1] (см. раздел II, ч.3,.п. 3.3 и таблица № 4). |
| 2.4.1 таблица 4 | Минимальная удельная площадь территории для размещения объектов в таблицах 5 установлена в соответствии c [1] (см. раздел V, ч.2,.п. 2.5 и таблиц № 31 и № 32). |
| 2.4.2 | Обеспеченность жителей местами в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях (школах), поликлиниками установлена в соответствии с [1] (см. раздел V, ч.2, п.2.17). Обеспеченность жителей койко-местами в стационарных учреждениях здравоохранения установлена в соответствии с [6] (см. раздел 5). Обеспеченность жителей площадью торговых объектов, услугами общественного питания, бытовыми услугами установлена в соответствии с [7] (см. раздел 4). Обеспеченность жителей объектами спорта (единовременная пропускная способность объектов спорта), спортивными залами, плавательными бассейнами, спортивными плоскостными сооружениями установлена в соответствии с [8] (см. приложение № 4). |
| 2.4.3 приложение | Минимально рекомендуемые площади земельных участков для размещения на них объектов социального и коммунально-бытового назначения установлены с учетом [2] (см. приложение Ж) и [9] (см. приложение П). |
| 2.4.4 | Расчетные показатели для кладбищ установлены по [1] (см. раздел V, ч.2, п.2.18). |
| 2.5.1 | Расчетный уровень автомобилизации установлен по [1] (см. раздел V, ч.2, п.2.10). |
| 2.5.2 | Пешеходная доступность от жилых домов до ближайшей остановки пассажирского транспорта установлена с учетом доступности, принятой в [1] (см. раздел VI, ч.2,.п.2.9 и таблица № 34, последняя строка) для городских населенных пунктов и поправки на увеличение расстояния для блокированных и индивидуальных жилых домов до 1,2 км., учитывающей сельский тип населенных пунктов. |
| 2.5.3 таблица 5 | Параметры объектов улично-дорожной сети установлены с учетом [2] (см. 11.5 и таблица 9) и [9] (см. п. 10.13 и п. 10.17, таблица 8). |
| 2.5.5 | Показатель минимальной площади гаражей и стоянок в расчете на жителя многоквартирного дома установлен в соответствии c [1] (см. раздел V, ч.2,.п. 2.5 и таблица №32, строки 1 и 13) 8,5 +1,9 = 10,4 м2/чел. |
| 2.5.6 2.5.7 | Расчетные показатели обеспеченности машиноместами жителей многоквартирных домов установлены по [1] (см. раздел V, ч.2, п.2.12). |
| 2.5.10 таблица 6 | Расчетные показатели вместимости приобъектных стоянок установлены с учетом [2] (см. приложение К). |
| 2.5.12 | Расчетная площадь одного машиноместа установлена по [1] (см. раздел V, ч.2, п.2.11). |
| 2.5.13 | Минимальная удельная площадь земельного участка автозаправочные станции установлена с учетом [2] (см. п. 11.27) и [9] (см. п. 10.24). |
| 2.6.2. | Минимальная удельная потребность территории для размещения объектов инженерной инфраструктуры установлена c учетом [1] (см. раздел V, ч.2,.п. 2.5 и таблицы № 31, строки 2). |
| 2.6.3 таблица 8 | Показатели обеспечения жителей поселения объектами газоснабжения принимаются в соответствии с [4]. |
| 2.6.5 | Показатели обеспечения жителей поселения объектами электроснабжения принимаются в соответствии с [5] (см. приложение к методике). |
| 2.6.10 Таблица 9 | Максимальные размеры земельных участков для размещения водоочистных сооружений установлены с учетом [9] (см. п. 11.4.). |
| 2.6.12 | Максимальные размеры земельных участков для размещения понизительных подстанций установлены с учетом [9] (см. п. 11.7). |
| 2.6.13 Таблица 10 | Максимальные размеры земельных участков для размещения котельных установлены с учетом [9] (см. п. 11.10). |
| 2.6.14 | Максимальные размеры земельного участка для размещения газонаполнительных пунктов установлены с учетом [2] (см. п. 12.30). |
| 2.7.2 таблица 11 | Минимальная удельная площадь придомовой территории G зуmax связана с максимальным коэффициентом застройки Kз зуmax и средней этажностью многоквартирного дома Nэт формулой: G зуmin = (1 - Kз зуmax) / (Kз зуmax Nэт k ), где k – отношение площади квартир на этаже к площади этажа в габаритах наружных стен, k≈0,75. При фиксированной этажности домов максимальные коэффициент застройки земельного участка не должен превосходить максимальный коэффициент застройки квартала (Kз зуmax Kз квmax), состоящего из нескольких таких участков, т.к. коэффициент застройки квартала является взвешенной суммой коэффициентов застройки земельных участков, входящих в квартал. Поэтому, подставляя в формулу Kз зуmax = Kз квmax, получаем: G зуmin = (1 - Kз квmax) / (Kз квmax Nэт k ). Минимальная удельная площадь придомовой территории G зуmax подобно максимальному коэффициенту застройки Kз квmax убывает с ростом этажности. Поэтому G зуmax, рассчитанная на максимальную этажность Nэт= 3, является оценкой снизу для всего допустимого диапазона этажности от 1 до 3. G зуmin = (1 – 0,297) / (0,297× 3 × 0,75 ) = 1,05. Минимальная удельная площадь территории для организации стоянок индивидуального автомобильного транспорта 0,20 рассчитана по данным [1] (см. строки 1 и 14 таблицы № 32) о минимально необходимой площади территории объектов для хранения индивидуального автомобильного транспорта при жилищной обеспеченности 20 м2/чел. (3,3+1,9)/20 = 0,26, что соответствует обеспеченности машиноместами на придомовой территории на уровне не ниже 100% × (3,3+1,9)/(22,5×0,42) = 55 %. Минимальная удельная площадь территории зеленых насаждений с площадками для отдыха и игр установлены исходя из нормы озеленения 9,6 м2 на жителя при жилищной обеспеченности 20 м2/чел. 9,6/20 = 0,48. |
| 2.7.3 2.7.4 | Минимальные расстояния от окон жилых и общественных зданий до придомовых площадок установлены с учетом [2] (см. п.7.5). |
| 2.7.8 | Размеры разворотных площадок тупиковых проездов устанавливаются с учетом [9] (см. п. 10.13.) |
| 2.7.10 2.7.11 | Минимальные отступы от границ земельного участка до стены индивидуального жилого дома, расстояние от туалета до стен соседнего дома установлены с учетом [2] (см. п.7.1). |
| 2.8.5 | Минимальные нормативные значения пространственных характеристик населенных пунктов поселения определены дифференцировано для каждой группы населенных пунктов с одинаковым морфологическим типом застройки методом статистической обработки существующих значений показателей для каждого населенного пункта. За минимальное нормативное значение принято среднее арифметическое совокупности значений показателя для группы населенных пунктов, уменьшенное на величину стандартного (среднеквадратического) отклонения. |

3.3. Перечень документов, использованных в материалах по обоснованию расчетных показателей, приведен в таблице 15.

Таблица 15

| № п/п | Документы, использованные в материалах по обоснованию расчетных показателей |
| --- | --- |
| 1 | Нормативы градостроительного проектирования Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 24.06.2014 № 491/20). |
| 2 | - Свод правил 2 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28.12.2010 № 820). |
| 3 | Указания. Региональный парковый стандарт Московской области (утв. постановлением Правительства Московской области от 23.12.2013 № 1098/55). |
| 4 | - Нормативы потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа (утв. постановлением Правительства Московской области от 09.11.2006 № 1047/43). |
| 5 | - Методика расчета региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг (утв. постановлением Правительства Московской области от 23.01.2014 № 4/1). |
| 6 | - Государственная программа Московской области «Архитектура и градостроительство Подмосковья» на 2014 - 2018 годы (утв. постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 661/37). |
| 7 | - Государственная программа Московской области «Предпринимательство Подмосковья» (утв. постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 662/37). |
| 8 | - Государственная программа Московской области «Спорт Подмосковья» (утв. постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 653/33). |
| 9 | - Территориальные строительные нормы Московской области «Планировка и застройки городских и сельских поселений (ТСН 30-303-2000) (ТСН ПЗП-99 МО)» (приняты и введены в действие распоряжением Министерства строительного комплекса Московской области от 17.12.1999 № 339 в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 13.04.1998 № 18/11). |

4. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов

- 4.1.	Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов распространяется на:

- 1)	подготовку, согласование, утверждение генерального плана сельского поселения Спутник, изменений в него;

- 2)	подготовку, утверждение документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории);

- 3)	определение условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

- 4)	определение условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории.

- 4.2.  На территории сельского поселения Спутник местные нормативы являются обязательными для всех субъектов градостроительной деятельности в области применения, установленной в п. 4.1.

- Исключением являются расчетные показатели, содержащие указание на рекомендательное применение, допускающие отклонение от установленных значений при условии дополнительного обоснования причин и размеров отклонений, в том числе в материалах по обоснованию генерального плана и (или) документации по планировке территории.

- 4.3.  Расчетные показатели застройки кварталов и земельных участков жилыми и нежилыми зданиями могут учитываться в градостроительных регламентах Правил землепользования и застройки сельского поселения Спутник. В частности, в соответствии с частью 15 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, можно вносить изменения в правила землепользования и застройки в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства на основании утвержденной документации по планировке территории. При этом подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании, в том числе, местных нормативов.

- 4.4. В случае утверждения в составе нормативов градостроительного проектирования Московской области минимальных (максимальных) расчетных показателей со значениями выше (ниже), чем у соответствующих минимальных (максимальных) расчетных показателей, содержащихся в местных нормативах, применяются нормативы градостроительного проектирования Московской области.

- 4.5. Применение местных нормативов при подготовке генерального плана сельского поселения Спутник (внесения в него изменений) и документации по планировке территорий не заменяет и не исключает применения требований технических регламентов, национальных стандартов, правил и требований, установленные органами государственного контроля (надзора).

4.6. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы не применяются. В границах территории зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы применяются в части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия.

- 4.7. Правила применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов, демонстрируются на примерах, приведенных в приложении № 2 к местным нормативам.

Приложение № 1 к местным нормативам градостроительного проектирования

сельского поселения Спутник Можайского муниципального района Московской области

(рекомендуемое)

Минимальные площади земельных участков для размещения на территории сельского поселения Спутник объектов социального и коммунально-бытового назначения

| № п/п | Наименование объектов социального и коммунально-бытового назначения | Единица измерения | Характеристика (вместимость, мощность, пропускная способность) объектов | Минимальные удельные показатели площади территории на единицу измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м2 | га |
| 1. | Дошкольные образовательные организации общего типа* | Место | до 100 100 -500 500 и более | 40 35 30 |  |
| 2. | Общеобразовательные организации* | Учащиеся | до 600 600-800 800 и более | 50 40 33 |  |
| 3 | Поликлиники, амбулатории, центры общей врачебные практики* | 100 посещений в смену | - | - | 0,1 и не менее 0,3 га на объект |
| 4. | Аптеки базовые; аптеки, встроенные или пристроенные к зданиям* | Объект |  |  | 0,2 0,05 |
| 5. | Торговые центры, предприятия торговли | 100 м2 торговой площади | до 250 м2 250-650 м2 |  | 0,08 0,08-0,06 |
| 6. | Рынки сельскохозяйственной продукции | Объект |  |  | 0,7-1,0 |
| 7. | Предприятия общественного питания: в отдельных зданиях; во встроенных зданиях или пристроенные к зданиям | Место Объект | до 50 более 150 |  | 0,2-0,25 0,1 |
| 8. | Учреждения культуры клубного типа | Объект |  |  | 0,2-0,3 |
| 9. | Библиотеки | Объект |  |  | 0,15 |
| 10. | Культовые здания | 1 тыс. чел. |  | 500 |  |
| 11. | Предприятия бытового обслуживания: в отдельных зданиях; во встроенных помещениях или пристроенных к зданиям | Рабочее место Объект | 10-50 до 10 |  | 0,1-0,2 0,15 |
| 12. | Бани | Объект |  |  | 0,2-0,4 |
| 13. | Прачечные, химчистки | Объект |  |  | 0,5-1,0 |
| 14. | Жилищно-эксплуатационные организации | Объект |  |  | 0,3-1,0 |
| 15. | Общественные туалеты | Объект |  | 30,0-80,0 |  |
| 16. | Стадионы | Объект |  |  | 2,1-3,0 |
| 17. | Плоскостные спортивные сооружения | Объект |  |  | 0,1-1,5 |
| 18. | Спортивные залы | Объект |  |  | 0,2-0,5 |

______________________________________________________________________________________________________

* Объекты, не связанные с решением вопросов местного значения сельского поселения. Расчетные показатели для них приводятся в информационно-справочных целях и не являются предметом утверждения в местных нормативах.

Приложение № 2 к местным нормативам градостроительного проектирования

сельского поселения Спутник Можайского муниципального района Московской области

Пример 1

Дано: на территории жилого квартала площадью Sкв = 28000 м2 размещено 7 жилых многоквартирных жилых домов со следующими параметрами:

| Индекс дома i = 1, 2, …n | Площадь застройки дома, Sз i , м2, | Этажность дома Nэт i |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 2 |
| 2 | 500 | 2 |
| 3 | 1200 | 3 |
| 4 | 1200 | 3 |
| 5 | 1200 | 5 |
| 6 | 1200 | 5 |
| 7 | 1200 | 5 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки.

Требуется: установить соответствие коэффициента застройки Кз кв и плотности застройки Рз кв квартала жилыми домами нормативным значениям.

Решение:

1). Определяется суммарная площадь застройки всех домов в квартале Sз сум   по формуле:

Sз сум  = ∑ Sз i ;

Sз сум  =  500+ 500+1200+ 1200+1200+1200+1200 = 7000 м2.

2). Определяется суммарная поэтажная площадь всех домов в квартале Sэт сум  по формуле:

Sэт сум  = ∑ ( Sз i ×  Nэт i);

Sэт сум  = 500×2+ 500×2+1200×3+ 1200×3+1200×5+1200×5+1200×5 = 27200 м2.

3). Определяется коэффициент застройки Кз кв, плотность застройки Рз кв квартала жилыми домами и средняя этажность домов Nэтср в квартале по формулам:

Кз кв = 100% ×  (Sз сум / Sкв ) ;

Рз кв = Sэт сум / Sкв ;

Nэтср = Sэт сум / Sз сум ;

Кз кв = 100 × 7000 / 28000 = 25,0% ;

Рз кв = 100 × 27200 / 28000= 0,97 м2/м2 , что  эквивалентно 9700 м2/га;

Nэтср = 27200 / 7000 = 3,9.

4). По таблице 1 местных нормативов для полученной нецелочисленной средней этажности  Nэтср = 3,9 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки квартала жилыми домами Kз кв max(5,25)

Kз кв max(3,9) = Kз кв max(3) + (3,9 – 3) × (Kз кв max(4) - Kз кв max(3) ) ;

Kз кв max(3,9) = 29,7 + 0,9 × (25,5 - 29,7) =25,9% .

и соответствующая  плотность застройки квартала Kз кв max(3,9) по формуле:

Рз кв max(3,9) = (Kз кв max ×  Nэт ср) /100% ;

Рз кв max(3,9)  = (25,9× 3,9) /100 = 1,01 м2/м2 , что  эквивалентно 10100 м2/га

или методом линейной интерполяции по табличным значениям.

5). Проверяются условия соблюдения норматива:

Kз кв  ≤ Kз кв max и   Рз кв  ≤ Рз кв max .

Они выполняются, т.к. 25,0 < 25,9  и  9700 < 10100.

Следовательно, коэффициент застройки и плотность застройки квартала жилыми домами в данном примере соответствуют местным нормативам.

Пример 2

Дано: на территории жилого квартала площадью Sкв = 28000 м2 размещено 7 жилых многоквартирных жилых домов со следующими параметрами

| Индекс дома i = 1, 2, …n | Площадь застройки дома, Sз i , м2, | Этажность дома Nэт i |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 2 |
| 2 | 500 | 2 |
| 3 | 1200 | 3 |
| 4 | 1200 | 3 |
| 5 | 1200 | 5 |
| 6 | 1200 | 5 |
| 7 | 1200 | 5 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки. Два двухэтажных дома являются ветхими и планируются к сносу с последующим строительством многоквартирного секционного дома с площадью стандартной секции 300 м2. В квартале проживает 1000 жителей, из них 70 в планируемых к сносу домах.

Требуется: определить параметры планируемого нового дома (этажность и количество секций) при условии соблюдения местных нормативов по застройке квартала и достижения наибольшей суммарной поэтажной площади нового дома, оценить нормативную потребность мест в дошкольных и в общеобразовательных организациях, для жителей нового дома.

Решение:

1). Определяется суммарная площадь застройки всех сохраняемых домов в квартале Sз сум   по формуле:

Sз сум  = ∑ Sз i ;

Sз сум  =  1200+ 1200+1200+1200+1200 = 6000 м2.

2). Определяется суммарная поэтажная площадь сохраняемых домов в квартале Sэт сум   по формуле:

Sэт сум  = ∑ ( Sз i ×  Nэт i);

Sэт сум  = 1200×3+ 1200×3+1200×5+1200×5+1200×5 = 25200 м2.

3). Определяется  средняя этажность сохраняемых домов Nэтср по формуле:

Nэтср = Sэт сум / Sз сум ;

Nэтср = 25200 / 6000 = 4,2.

4). По таблице 1 местных нормативов для полученной нецелочисленной средней этажности  Nэтср = 4,2 методом линейной интерполяции определяется максимальный коэффициент застройки части территории квартала жилыми домами Kз кв max(4,2)

Kз кв max(4,2) = Kз кв max(4) + (4,2- 4) × (Kз кв max(5) - Kз кв max(4) );

Kз кв max(4,2) = 25,5 + 0,2 × (22,3 – 25,5) =24,9%.

5). Минимальная потребность в территории Sтр в границах квартала  для 5 существующих домов с площадью застройки Sз сум  и средней этажностью Nэтср= 4,2 определяется по формуле:

Sтр = Sз сум  / (Kз кв max / 100%);

Sтр = 6000 / (24,9/ 100) = 24100 м2.

6). Максимальная площадь части квартала, которая может быть выделена для нового строительства S стр = Sкв - Sтр = 28000 – 24100 = 3900 м2

7). На части территории квартала площадью S стр при максимальной (нормативной) плотности застройки Рз кв max может быть построено здание или несколько зданий с суммарной поэтажной площадью Sз сум = S стр × Рз кв max . При максимальной для нового строительства этажности 3 этажа и соответствующей ей максимальной (нормативной) плотности застройки 0,892 м2/м2   Sз сум = 3900 × 0,892 = 3480 м2.   С учетом площади одной трехэтажной секции  3×300 =900 м2  может быть построено  максимум 3 секции общей площадью 900 × 3 =2700 м2.

8). При расчетной обеспеченности жителей площадью дома 28 м2 /чел. (принятой в нормативах градостроительного проектирования Московской области) в новом доме площадью 2700 м2 могут поселиться 2700/28 = 97 человек.

9). Для 97 жителей нового дома с учетом (см. п. 2.4.2 местных нормативов) принятой обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях не менее 65 мест/тыс. чел. и в общеобразовательных организациях (школах) - не менее 135 мест/тыс. чел.  потребуется  97 × 65/1000 = 6 мест  и  97 × 135/1000 = 13 мест соответственно.

Пример 3

Дано: на территории жилого квартала (части квартала) площадью Sкв = 15000 м2 размещено 4 многоквартирных жилых дома со следующими параметрами

| Индекс дома i = 1, 2, …n | Площадь застройки дома Sз i , м2, | Этажность дома Nэт i |
| --- | --- | --- |
| 1 | 500 | 2 |
| 2 | 500 | 3 |
| 3 | 1200 | 4 |
| 4 | 1200 | 5 |

Поэтажные площади на этажах каждого дома одинаковы и равны площади застройки.

Требуется: определить для целей межевания площади земельных участков под каждый жилой дом и площадь возможно свободного участка.

1). Минимальная потребность территории Sтрi для каждого дома с учетом максимального коэффициента застройки, соответствующего этажности (см. таблица 1), определяется по формуле:

Sтрmini = Sз i  / (Kз кв max(Nэт i) / 100%);

Sтрmin1 = 500  / (35,9/ 100) =  1390 м2;

Sтрmin2 = 500  / (29,7/ 100) =  1680 м2;

Sтрmin3 = 1200  / (25,5/ 100) =  4710 м2;

Sтрmin4 = 1200  / (22,3/ 100) =  5380 м2.

2). Суммарная минимальная потребность территории для 4 домов

Sтрсум  = ∑ Sзу i  = 1390+1680+4710+5380=13160 м2.

Сверхнормативный остаток территории 15000-13160 =1840 м2.

3). Если остаток территории можно выделить в самостоятельный участок (на нем разместиться дом типа i=2), то площадь каждого земельного участка Sзуi принимается как минимальная потребность территории Sтрi, т.е.  Sзуi =  Sтрi .

Если остаток территории по каким либо причинам не удается выделить в самостоятельный участок, то площадь квартала Sкв делится между земельными участками на части пропорционально Sтрmini по формуле:

Sзуi = (Sтрmini / Sтрminсум) × Sкв;

Sзу1 = (1390 / 13000) × 15000 = 1600 м2;

Sзу2 = (1680 / 13000) × 15000 = 1940 м2;

Sзу3 = (4710 / 13000) × 15000 = 5430 м2;

Sзу4 = (5380 / 13000) × 15000 = 6210 м2.

В случае, если Sтрсум < Sкв, приведенная формула деления площади квартала остается верной, но площади земельных участков будут меньше минимальной потребности территории Sтрi , что допускается для существующих жилых домов.